工程项目需求书

- 项目名称：天津轻工职业技术学院5、 6号公寓外墙砖脱落维修

- 项目预算：17.5万元   面向小微企业。

- 项目背景

学院5、6号公寓建筑物已出现多处外墙砖掉落，严重影响学生人身安全。现需对外墙墙砖改做工艺真石漆，以确保校舍安全。5,6号公寓外恢复面积约620.8m2，其中591.6m2已拆除，另需拆除面积29.2m2，艺术工程学院、食堂修复124.16m2，总恢复面积744.96㎡。

四、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | 具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且投标人须具备有效期内的安全生产许可证 | 是 | 确保所投产品符合国家质量技术监督管理局规定，保证产品质量过关。 |
| 2 | 服务要求 | 1、提供详细的施工方案。 | 是 |  |
|  |  | 2、施工前项目负责人与甲方签订《安全告知书》，施工前对施工人员进行安全教育做好安全防护措施。施工人员必须严格遵守各项操作说明，严禁违章作业。出现任何安全事故由乙方承担。 | 是 |  |
|  |  | 3、乙方需提供配备二级以上的建筑工程二级以上的建造师一名，提供有安全上岗证的安全员一名。 |  |  |
|  |  | 4、工程做法及要求： 墙面砖拆除：外墙砖拆除，抹灰层清理（清理至砌块部位），建筑垃圾清理外运 外墙涂刷工艺真石漆：基层清理，刷界面剂，抹找平层，刷工艺真石漆 外墙涂料要求：透明底漆、工艺真石涂料、防水罩面漆要求采用立邦、多乐士及同等规格的国内知名品牌，且保证质量符合国家及行业标准。 | 是 |  |
|  |  | 5、付款方式： 工程完工验收合格后15个工作日内支付合同总额的97%，自验收合格之日起一年后的15个工作日内支付合同总额的3% (特殊情况以合同为准） | 是 |  |
| 3 | 施工工期 | 签订合同之日起20天内完成。 | 是 |  |
| 4 | 其他要求 | 因本项目使用吊篮，供应商必须承诺中标后办理特种设备备案手续并且在投标文件中提供施工人员的特种作业操作证。 | 是 |  |
|  |  | 现场踏勘 | 是 |  |

- 招标工程量清单（请附后）

- 施工完成后需达到的效果：

1、乙方工程应符合国家相关标准，保证工程质量，保证施工安全，按照《房屋修缮工程施工质量验收规范》标准进行验收。

2、甲方基建办对施工过程进行监督，乙方应留存施工期间资料以备验收和存档。

3、保修期为一年，一年内维修部位出现质量问题中标单位负责维修。保修期限自验收合格之日起计算。