天津轻工职业技术学院伺服电机及控制系统设备

采购项目需求书

项目预算：  15  万元    货物类项目

一、项目背景

学院电机实训室现有DZSZ-1D型电机及自动控制实验装置，可以满足直流电机、交流电机结构及常用控制电路的实验环节。为了进一步充实课程《电机与电气控制技术》课程中伺服电机及其控制模块的教学内容，现采购此设备。

二、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | 1、投标人须提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或自然人的身份证明； | 是 | 确保供应商合法性 |
|  |  | 2、投标人须提供经会计师事务所审计的2020年度或2021年度财务报告或开标前一个月内银行出具的资信证明或政府采购专业担保机构出具的投标担保函； | 是 | 确保供应商合法性 |
|  |  | 3、投标人须提供2021年度或2022年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录； | 是 | 确保供应商合法性 |
| 2 | 服务要求 | 1.要求提供所投产品3年的免费保修（包含设备硬件、软件及课程资源），终身维修。设备硬件在保修期内免费维修、更换器件，软件免费进行升级维护服务，课程资源免费提供扩展及培训，7×24小时技术响应，48小时内到达现场，保修期自验收合格之日起计算。 | 否 |  |
|  |  | 2.投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。 | 否 |  |
| 3 | 交货期 | 签订合同之日起30日内到货并完成安装（特殊情况以合同为准）。 | 否 |  |
| 4 | 资质要求 | 1、要求所投产品制造商具备有效期内的ISO/IEC20000-1 信息技术服务管理体系认证证书、ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证证书、GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书，投标提供证书复印件加盖公章。 | 否 |  |
|  |  | 2、要求所投产品制造商具有有效期内的 GB/T 29490 知识产权管理体系认证证书、安全生产标准化证书、企业信用等级证书AAA证书，提供相应证书复印件加盖公章。 | 否 |  |
| 5 | 其他要求 | 1.签订合同并收到票据后15个工作日内支付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格并收到票据后15个工作日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准） | 否 |  |
|  |  | 2.本项目由采购人自行组织验收，验收涉及相关费用由投标人负责。 | 否 |  |
|  |  | 3.要求投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标。未经采购人同意，成交投标人不得转让合同，不得转包或分包。 | 否 |  |
|  |  | 4.该项目为交钥匙工程，中标人负责设备的布线安装、调试及培训等工作。 | 否 |  |

三、具体服务需求

| 序号 | 服务名称 | 技术要求（具体服务要求） | 单位 | 数量 | 预算分项价格（元） | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC·步进·伺服控制综合实训平台 | 一、技术参数要求 1.输入电源要求：单相三线～220V±10% 50Hz 2.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m 3.装置容量：＜1.0kVA 4.整机尺寸要求（长x宽x高）：1200mm(±10%)×800mm(±10%)×1100mm 二、系统结构功能要求 1、主要配置要求： 序号; 名称; 规格要求; 数量. 1; 机构部分; 要求包括实训桌、工业铝型材（40*40Cmm，材料要求：铝）、网孔板（1150mm*300mm）、二轴定位模型（含精密滚珠丝杆、主轴同步机构、检测传感器、限位开关）等组成。; 1套. 2; 可编程控制器; 内置14路数字量输入/10路数字量输出,输出四路高速脉冲，可控制步进电机驱动器和伺服电机驱动器。; 1台. 3; 步进系统; 要求步进驱动器及三相混合式步进电机两套，用于X、Y轴驱动。; 1台. 4; 工控机; 要求I5 8G 500G固态 集显 ≥21英寸屏幕，有线键鼠，要求内置系统通过计算机交互技术实时显示PLC的运行状态，可以实现PLC虚拟接线、接线的错误检查、PLC运行模拟等功能，内容包含 “四节传送带的模拟控制”、“自动配料系统模拟实验”、“十字路口交通灯的模拟控制”、“装配流水线的模拟控制”、“水塔水位的模拟控制”、“天塔之光的模拟实验”、“机械手动作的模拟”、“液体混合装置的模拟”、“三相步进电机的模拟控制”、“LED数码显示控制”、“喷泉的模拟控制”、“三层电梯控制系统的模拟”、“轧钢机控制系统模拟”、“邮件分拣系统模拟”、“运料小车控制模拟”、“舞台灯光的模拟”、“加工中心模拟系统控制”、“三相异步电动机点动控制和自锁控制”、“三相异步电动机Y△换接起动控制”、“三相异步电动机联锁正反转控制”、“三相异步电动机带延时正反转控制”、“基于PLC通讯方式的变频器开环调速”、“基于PLC模拟量闭环调速实验”、“基于PLC通讯方式的变频器闭环定位控制”等实训项目。; 1台. 5; 伺服系统; 要求配置伺服驱动器及伺服电机两套，用于主轴同步运行驱动。; 1套. 6; 人机界面; 要求采用7寸工业彩色触摸屏，独立结构。; 1台. 2、实训功能要求： 任务一：步进电机及驱动器的使用 1.步进电机及驱动器的选型 2.步进电机及驱动器控制回路的接线 3.步进电机驱动器的设置 4.PLC控制步进电机的程序编写 5.步进电机运行与调试 任务二：伺服电机及驱动器的使用 1.伺服电机驱动器及伺服电机的选型 2.伺服电机驱动器及伺服电机的接线 3.伺服电机驱动器参数设置 4.通过操作面板控制伺服电机的运行 5.使用伺服软件控制伺服电机的运行 任务三：触摸屏的使用 1.触摸屏的安装 2.触摸屏供电电路连接 3.触摸屏组态界面制作 4.触摸屏与PLC通信参数设置 任务四：电气控制电路的安装和PLC编程 1.PLC、步进电机驱动器及伺服电机驱动器电路连接 2.基于PLC的二轴步进电机系统定位控制程序编写 3.基于PLC的步进电机二轴定位与伺服电机主轴高速同步运转控制程序编写 4.基于PLC的步进电机二轴定位与伺服电机主轴对位控制程序编写 5.基于伺服绝对位置系统的主轴对位控制程序编写 6.基于触摸屏控制二轴高速同步运转程序编写 任务五：系统调试、运行及培训 为提高学校师资及实训教学水平，要求中标单位交货时提供系统操作培训并颁发由全国职业教育师资专业技能培训示范单位盖章认可的培训合格证书，要求投标文件中提供该项内容承诺或声明。 三、课程资源要求 序号; 名称; 内容要求; 数量. 1; 3D仿真辅助教学软件; 要求通过3D虚拟环境，利用采集卡采集PLC 的输入输出信号，实现采集卡与计算机的通讯，从而控制软件中的3D模型的动作，使得虚拟仿真技术实时展现PLC 的运行状态，再现工业现场中的各种复杂场景，载体要求光盘附加密狗。要求投标时提供与项目相关的软著证书、省级（含）以上部门出具的测评报告及产品评估证书复印件并加盖公章。要求以动画形式通过自动、手动和PLC控制三种模式再现以下虚拟工业场景：自动封盖、物料分拣、码垛堆积、自动仓储、自动装箱、运料小车、电镀生产线、多种液体混合、自动混合生产线、水塔水位自动控制、机械手控制、自动送料装车、四级传送带、数字逻辑分析仪、温度压力控制、连线自动检测、加工中心刀库、步进电机控制、舞台艺术灯饰、四层电梯控制、LED数码管显示控制、交通信号灯、机器人自动扫雷、交流电机控制、对讲门禁。要求投标现场提供“十字路口交通灯的模拟控制”、“装配流水线的模拟控制”、“三相异步电动机点动控制和自锁控制”、“基于PLC模拟量闭环调速实验”、“自动封盖”、“码垛堆积”、“水塔水位自动控制”、“四层电梯控制”等内容演示，时间不超过5分钟。; 1套. | 套 | 2 | 75000 | 确保实训操作效果 |