天津轻工职业技术学院智能电梯综合实训考核平台设备采购项目需求书

项目预算：71.5万元    货物类项目

[本项目仅面向中小微企业]

一、项目背景

随着科技的不断发展，智能技术与电梯设备的结合程度不断加深，结合PLC技术实现一体化、自动化控制。为了适应教学要求，同时满足全国职业院校技能大赛集训及比赛的需求，全方位提升学生的技能操作水平，增强毕业生在同类院校的竞争优势，提高专业影响力，特进行此设备的采购。

二、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | 1、投标人须提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或自然人的身份证明； | 是 | 确保供应商合法性 |
|  |  | 2、投标人须提供经会计师事务所审计的2020年度或2021年度财务报告或开标前一个月内银行出具的资信证明或政府采购专业担保机构出具的投标担保函； | 是 | 确保供应商合法性 |
|  |  | 3、投标人须提供2021年度或2022年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录； | 是 | 确保供应商合法性 |
| 2 | 服务要求 | 1、投标人对所投产品提供3年的免费上门保修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。每学期初上门做质量检修。 | 否 |  |
|  |  | 2、为提高学校师资及实训教学水平，要求中标单位交货时提供设备操作师资培训并颁发由全国职业教育师资专业技能培训示范单位盖章认可的培训合格证书，要求投标文件中提供该项内容承诺或声明，否则按无效标处理。 | 是 | 确保实训操作效果 |
|  |  | 3、要求供应商所投设备必须满足2022年全国职业院校技能大赛高职组“智能电梯装调与维护”赛项竞赛平台的要求，并要求中标人后期协助学校参与承办此类大赛活动，要求投标文件中提供该项内容承诺或声明，否则按无效标处理。 | 是 | 确保大赛训练效果 |
| 3 | 交货期 | 1、货到：签订合同之日起10日内（特殊情况以合同为准）。 2、安装（施工）完成：货到之日起5日内（特殊情况以合同为准）。 交货地点：天津轻工职业技术学院 | 否 |  |
| 4 | 资质要求 | 1、要求所投产品制造商具备有效期内的ISO/IEC20000-1 信息技术服务管理体系认证证书、ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证证书、GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书，投标提供证书复印件加盖公章。 | 否 |  |
|  |  | 2、要求所投产品制造商具有有效期内的 GB/T 29490 知识产权管理体系认证证书、安全生产标准化证书、企业信用等级证书AAA证书，提供相应证书复印件（加盖公章）。 | 否 |  |
| 5 | 其他要求 | 签订合同并收到票据后15个工作日内支付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格并收到票据后15个工作日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。 | 否 |  |
|  |  | 投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标。未经采购人同意，成交投标人不得转让合同，不得转包或分包。 | 否 |  |

三、具体服务需求

| 序号 | 服务名称 | 技术要求（具体服务要求） | 单位 | 数量 | 预算分项价格（元） | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电梯综合实训考核平台 | 一、产品性能要求 1.要求设备高度仿真，按照实际电梯比例进行缩小设计，包含电梯全部要素，实训平台由多层电梯、真实电梯门机及轿厢系统、电梯底坑、电梯电气控制柜、电梯物联网监测设备、电梯检修作业平台、VR模块和数字化能源管理系统等组成。 2. 要求电梯内部结构、运行过程一目了然，使学生能够很直观、透彻地了解、掌握电梯的结构及其动作原理。 3. 要求设备由二座四层电梯及一座真实轿厢系统组成，每部电梯系统均可由电梯一体机矢量控制和可编程控制器两种控制系统进行控制，且可自由切换不同控制方式，两部电梯通过通信模块交换数据，电梯外呼统一管理，接近现实中的楼宇电梯控制。学生通过本装置实训，不但可以学习电梯调试，还可以提高故障的检测和排除能力。 4. 要求真实轿厢系统配置有快速可移动装置，拥有自主知识产权证书，便于移动和固定，方便实训室布局。 5. 要求智能电梯具有故障设置功能，方便用户操作及考核。 6. 要求配备数字化能源管理系统，实现能源管理，实时监测电压、电流、功率及功率因数，可通过软件实现控制电源通断和过流保护设置，并实时显示数据。 7. 要求设备配套多种AR\VR仿真软件及数字设计软件，拥有自主知识产权证书，方便虚实一体信息化教学。 8. 要求配套教材齐全：为增强教学效果及保障实训项目顺利开展，要求提供正规出版社出版的《智能电梯装调与维护》教材和配套的实训指导书各2本。 9.可靠性高:为保证本产品实训教学效果及确保产品质量稳定可靠，要求投标时提供省级以上部门出具的产品检测报告。 10.为提高学校师资及实训教学水平，要求中标单位交货时提供设备操作师资培训并颁发由全国职业教育师资专业技能培训示范单位盖章认可的培训合格证书，要求投标文件中提供该项内容承诺或声明。 11.要求供应商所投设备必须满足2022年全国职业院校技能大赛高职组“智能电梯装调与维护”赛项竞赛平台的要求，并要求中标人后期协助学校参与承办此类大赛活动，要求投标文件中提供该项内容承诺或声明。 12.规范性高：要求设备交货时提供设备制造厂商名称、商标及出厂合格证等齐全的相关信息。 二、技术性能要求 1.输入电源要求：三相五线制 AC380V±10% 50Hz； 2.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m； 3.装置容量：＜4.0kVA； 4.整机尺寸要求（长宽高）：≥6000mm×4000mm×3530mm； 5.整机重量约：2500KG 6.控制方式：要求配有一体机矢量控制技术及可编程控制器控制技术两种控制模式； 7.安全保护措施：要求具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。 三、平台组成要求 要求实训平台包括多层电梯、电梯门机及轿厢系统、电梯底坑、电梯电气控制柜、电梯物联网监测设备、电梯检修作业平台、VR模块和数字化能源管理系统等组成，能实现按钮控制、信号控制、集选控制、人机对话等功能，两台电梯还可以智能电梯远程监控和故障诊断。具备电梯维修、电梯保养、电梯智能化维护、电梯一体机调试与维修、电梯门机维护、电梯物联网维护等实训功能，满足日常实训教学和竞赛训练。 将电梯安装调试现场搬到课堂中，深化职业技能实训内容，严格规范技能操作过程，充分考虑职业院校学生和社会人员高质量就业与职业生涯发展的需要，还能够完成电梯机械、电梯电气、电梯物联网智慧监测设备维护原理的学习。 基本配置要求： 序号; 主要技术参数及规格配置要求; 数量. 1; 1）要求配备四层电梯对象系统，安装有驱动装置、轿厢及对重装置、导向系统、门机机构、外呼召唤盒、内呼操纵箱、安全保护机构等组成。驱动装置由同步永磁无齿轮曳引机（带有制动器、导向轮、工业编码器）、曳引钢丝绳和绳头组合等部件组成；导向系统由井道钢架、工业级导轨、导靴等组成；门机机构由轿门、层门、开关门机构、安全触板、门安全光幕保护、门机力矩安全保护、门套等部件组成；安全保护机构由超载装置、缓冲器、安全钳、限速保护装置、终端极限开关安全保护等部件组成。尺寸要求（长宽高）：≥1200mm×1200mm×3530mm。 2）要求配置轿顶箱：一体式塑胶设计，面板拉丝处理，造型大气美观。IP21级防水，产品环境适应能力强。满足新国标GB7588.1要求。IP65级按钮，百万次寿命，长效可靠。 3）电梯导向轮采用聚氨酯材料的导向轮，重量轻，槽数4槽，钢丝绳直径φ8，总直径≥200mm，槽距≥12mm。 4）绳头组合，绳头直径≥8mm，总长≥380mm。 5）轿厢导靴及配重导靴，根据实际导轨导向面宽度更换靴衬 6）对讲系统：轿厢、轿顶、底坑、主机四方对讲。 7）要求配备IC卡系统，包括内召控制器、IC卡制卡器、IC卡加密狗、IC卡等。; 2套. 2; 配备真实电梯门机及轿厢系统，要求包括门安全触板保护装置、门机力矩安全保护装置、厅门（出入口≥2000 mm×800mm）、厅门自动闭合装置、电动机、控制装置、传动装置、轿厢（长宽高≥1300 mm×1100mm×2100mm）、称重传感器等组成。尺寸（长宽高）：≥2000mm×1580mm×3000mm。; 1套. 3; 1）电梯底坑：要求包括楼梯、缓冲器、底坑电气设施等。尺寸（长宽高）≥1800mm×1100mm×1850mm。 2）要求配备电梯检修作业平台，包括上下楼梯、检修平台钢架，安全护栏等组成，安全护栏符合工业安全规范。尺寸（长宽高）：≥4400mm×2800mm×3000mm。; 1套. 4; 要求配备电梯电气控制柜 1）包含控制器、低压电气（继电器、接触器、热继电器等）、安全及门锁回路、人机界面等组成。（1）内嵌电梯标准柜（尺寸：≥970 mm×430mm×220mm），空气开关、接触器、开关电源、抱闸电源、轿厢板、指令板、制动电阻、上下行按钮、急停及检修开关等组成（2）配备电气控制系统，含可编程控制器FX5U-64MR/ES,触摸屏TPC7032KT及电气附件等。尺寸（长宽高）：≥800mm×720mm×1880mm。 2）电梯一体化控制器，矢量控制/VF控制，可驱动同步、异步曳引机，支持开环低速运行。可进行两台电梯的控制，支持多种通讯协议。具有井道自学习、全集选运行、开门时间设定、语音报站、平层调整、司机操作运行、满载直驶、VIP服务功能、超载保护等功能,输出电流13.0A,功率5.5KW。 3）要求内嵌43寸电容触摸一体机，采用Windows系统（不低于I5CPU/8G内存/128固态硬盘 ，内置WIFi）。; 1套. 5; 1）配置同步永磁无齿轮曳引机，安装于电梯对象系统顶部；主要参数要求如下： 参数名称; 参数要求. 额定载重; ≥450kg. 额定电流; ≥5A. 额定频率; ≥10.0Hz. 额定速度; ≥0.5m/s. 额定功率; ≥1.5kw. 额定输出转矩; ≥240N·m. 额定电压; 380V. 额定转速; ≥60r/min. 外壳防护等级; IP41. 曳引比; 2:1. 绝缘等级; F. 自重; ≤250kg. 曳引轮节圆直径的线速度; ≥1.0m/s. 2）配置双向限速器；主要参数要求如下： 参数名称; 参数要求. 额定速度; ≥1.0m/s. 绳轮节圆直径; ≥φ200mm. 限速器钢绳公称直径; ≥φ6mm. 制动拉力; ≥500N. 涨紧配重; ≥6kg. 磁铁电压; 标配AC220V. 工作位置; 轿厢侧. 上行控制; 永磁同步曳引制动器. 下行控制; 安全钳. 远程操作; 可电气控制测试动作及电气开关复位，机械机构可自动复位. 3）配置涨紧装置；主要参数要求如下： ++; 参数要求. 绳轮节圆直径; ≥φ200mm. 限速钢绳公称直径; ≥φ6mm. 配重类型; 铸铁. 安装位置; 底坑导轨侧. 结构形式; 杆摆式.; 2台. 6; 配置瞬时式安全钳；主要参数要求如下： 参数名称; 参数要求. 额定速度; ≤0.63m/s. 总允许质量; ≤1250kg（10）. 匹配导轨; ≤10mm（可选）. 结构形式; 单模式+单滚柱. 提拉形式; 单提拉（M8）.; 2个. 7; 配置液压缓冲器（轿厢缓冲使用）以及聚氨酯缓冲器，主要参数要求如下： 参数名称; 参数要求. 总允许质量; 300-1500kg. 油液规格; 液压油. 产品类型; 耗能型. 自由状态高度; ≥60mm. 产品类型; 蓄能型.; 每种各5个，共10个. 8; 1）VR电梯课程模块：要求基于互联网技术、3D建模技术、3D仿真技术与VR仿真技术，为直梯的结构原理、安装调试、故障检修、维修保养、安全培训等课程，开发辅助教师教学的教学课件资源、辅助学生学习与练习的3D/VR仿真实训资源。包括电梯曳引系统结构组成与运行原理、电梯电气控制系统结构组成、井道勘测、电梯轿厢安装与调试、娇门与层门、运行试验、对重系统的常见故障处理、电梯维修保养安全操作规程、电梯安全乘梯培训与宣传等多个实训课程。配置有VR一体机1台。要求投标现场提供软件功能演示。 2）数字化能源管理系统：要求包含智能电力传感器、电量变送器、电源控制系统、监控软件等组成。可实时监测电压、电流、功率及功率因数，可通过软件实现控制电源通断和过流保护设置，并实时显示数据。 能够为用户对用电设备的运行数据进行实时、准确采集，实时监控，预知预判设备故障，安全告警，控制通断，监测能耗，分析历史数据。 保障设备安全、稳定、高效运行，实现人机\多机互联、智能化，设备管理精细化，延长设备使用寿命，提高设备维护管理效率，降低人工成本。 配套上位机和手机端智能化电力监控管理系统, 集信息采集、数据分析、实时监控、安全告警于一体，为电力管理提供实时、准确、完整的电力数据同时，也保障用户的用电安全。 要求配备电梯物联网监测设备，包括智能终端、AI摄像机等，连接目标设备与监测平台，实现数据传输。可进行电梯实时监测和维护。 要求配备物联网监测平台，可进行权限管理、系统监控、事件管理、日志管理。; 1套. 9; 1）电梯系统仿真实训软件，要求针对电梯工程控制技术进行实训教学，融低压电气、PLC、变频调速、传感器检测等于一体的仿真实训软件，可实现智能电梯复杂的开关量控制、时序逻辑控制。要求投标时提供省级（含）以上部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书复印件并盖公章。 要求软件采用3D技术实现电梯的原理、运行、安装等基本知识及操作，软件包括原理仿真、运行仿真、三维结构、电梯安全、日常保养、理论考核六大部分。软件内置AI智能语音助手，点击相应位置，自动语音讲解其功能。 原理仿真：采用3D 图片及模拟仿真动画的形式，全面详尽地说明电梯及各机构的结构、工作原理及作用。包含井道、轿厢导轨、对重导轨、缓冲器、轿厢支架、轿厢、内呼及显示、排风机、轿厢门、轿厢门机构、轿厢机构总成、导靴、安全钳、反向轮、连杆机构、曳引机、曳引轮、对重、曳引绳、厅门、厅门门机构、外呼及显示、限速器、张紧轮、钢丝绳、总开关箱、配电柜、轿顶配电、井道配电等。 运行仿真：通过动画模拟演示故障、内外呼、开关门、门保护、轿厢冲顶、轿厢蹲底、轿厢失速下落等情景下的运行情况。 三维结构：支持任意角度旋转放缩的三维模型及其功能介绍。 1.机械器件：包括曳引机、开门电机、导轨等主要八种机械器件三维结构展示。 2.电气器件：包括光电编码器、操纵箱、召唤按钮箱、双稳态开关、检修开关等主要十种电气器件三维结构展示。 3.安装调试：建立设备及配件库，供学习在安装操作中调取使用；对学生的安装过程进行记录，并与实际的安装要求进行比较，给出相应的对错及指导，帮助学生今后的学习。包含放样、轿厢导轨、对重导轨、缓冲器、轿厢支架、导靴、安全钳、反向轮、连杆机构、曳引机及曳引轮、轿厢、对重、曳引绳、内呼、排风机、轿厢门机构、厅门、外呼、限速器、张紧轮、钢丝绳、总开关箱、配电柜、轿顶配电、井道配电、调试等二十多个安装调试步骤。 电梯安全：包括电梯使用安全、安装安全、检修安全、乘客遇到电梯事故的应急处理等场景仿真。 日常保养：电梯日常保养任务仿真,包括电梯机房、层站、轿厢、轿顶、井道等部件的保养内容和保养要求。 理论考核：要求设置判断题和选择题，对学生的电梯工作原理、安装知识及简单的维修保养知识进行考核，并对考核结果进行评判和分析，指导今后的学习。 2）多种电机在环实时仿真实验系统，是一款面向机电一体化、电气及自动化等课程教学的电机仿真教学软件，旨在向广大电气工程及其自动化相关专业的学生提供更方便的平台。要求投标时提供软件著作权证书、省级以上（含省级）部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书复印件并盖公章。 1.演示实验 3D电机结构展示：将电机的各个部件分开展示，可以让学生清楚的看到电机内部的组成，了解定子和转子是如何组装的，以及绕组是如何绕在定转子槽中的。 2.电机运行实验 实验的电机类型包含最常见的几类电机：直流电机、异步电机和永磁同步电机，对于电机运用等效电路的方式给出了工作特性曲线和机械特性曲线。对每一种电机均给出了电气和机械参数，便于学生理解和参考。 ①工作特性和机械特性实验 直流电机：根据励磁绕组的连接方式不同，可选择串励、并励和他励这三种电机。通过改变绕组两端电压、电枢回路串入电阻、励磁回路串入电阻这三种方式，选择电磁转矩、转速、效率、定子电流和电磁功率等参数，可以画出自然机械特性和人工机械特性，其中电磁转矩改为输出功率可画出电机的工作特性曲线。 异步电机：通过手动输入转差率范围，可以看到电机在不同转速下与电磁转矩的关系。从异步电机的调速入手，有改变定子绕组电压调速、转子回路串电阻调速和变频调速，其参数可以人为设置，可以方便的看到不同调速方式及输入参数情况下电机的调速机械特性。 ②起动、调速、制动实验 进入后在上方可以看到电机的一些关键铭牌参数，有助于学生有大致判断。从电机的电路上，可以看到电机主要参数，很好的模拟了实验，让学生能够明白输入的参数会影响哪些参数变化。 转矩：负载转矩有四种类型，分别为位能型负载、摩擦型负载、平方转矩负载（模拟风机、水泵）和恒功率负载，与额定转矩下的比值作为输入，能让学生更好地了解轻载、中载和重载情况下电机的运行。 起动：根据不同的电机，起动方式会略微有所不同，例如：Δ形连接的异步电机就有Y-Δ起动，可以根据显示的起动方式。 调速：调速过程根据电机的特点，包含各类电机主要的一些调速方式，仿真实验接近实际，工作特性展示的是稳态特性，而运行实验的调速很好的向学生展现了电机调速的暂态特性。 制动：实际运行中可能需要使电机快速停下，这就需要采取合理的制动方式。学生可以选择制动方式看到实际电机的运行情况，将起动、调速与制动放在同一人机界面中，可以很好地模拟出完整的实验流程。 3）三维工业自动化设计软件基于强大的智能参数建模技术，让复杂设计过程简单化，快速重用历史数据及设计变更。要求投标时提供软件著作权证书复印件、省级以上（含省级）部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书复印件并盖公章。 1.强大的兼容性和扩展性 支持UG、solidedge、Pro/e、SOLIDWORKS、inverntor主流3D原生和通用文件的导入，支持与Solidedge商业版软件文件格式的互通，并可对数据进行直接编辑进行设计变更。可导出各环节所需的3D及2D数据，支持与主流的PLM/PDM系统的集成，3D数据应用于产品全生命周期。 2.智能参数建模技术 智能参数建模技术可更快、更轻松地创建和编辑3D模型。完美融合直接建模的速度和简便性、及参数化设计的灵活性和可控性。还可像处理本机文件一样处理多CAD数据，无缝衔接整个生态链。 3.支持百万级零件的大型装配体 轻松地创建和管理超大型装配，能够快速检测并修复零部件之间的冲突和干扰问题、生成装配说明。百万级零件装配体流畅操作，软件性能不受任何影响，无需高昂的硬件设备投入从而降低企业成本。 4.直观的用户界面和主流的操作习惯 基于Windows操作环境开发，高效的人机交互界面设计，与国际主流3D软件一致的操作习惯；融合国内用户的设计需求，更贴合用户，快速上手，保障工作的延续性。 5.完整的2D+3D一体化 基于3D模型快速生成符合国标的2D工程图，快速完善图纸信息；3D数据的变更直接关联到工程图，数据无误更高效；数据无缝导出至AutoCAD进一步应用，从设计到制造的业务流程，软件提供2D+3D一体化解决方案。 6.集成PLC 3D仿真功能 软件中构建3D虚拟环境，实现自动封盖、自动装箱、温度压力控制、码垛堆积、加工中心刀库、电镀生产线、多种液体混合、自动混合生产线、水塔水位控制、机械手控制、机器人自动扫雷等二十五个实训项目，全面展现各种复杂的工艺流程。 7.集成电机仿真功能 Windows系列操作系统下运行；通信协议：TCP/IP协议；开发语言：C++；支持离线仿真；以状态方程形式对电机建模，支持自定义电机，并包含不少于20台直流电机和20台异步电机型号供用户选择；实验项目：直流电机（结构展示、拆卸演示、装配演示、模拟装配、零部件展示、机械特性实验、启动实验、调速实验、制动实验）；异步电机（结构展示、拆卸演示、装配演示、模拟装配、零部件展示、机械特性实验、启动实验、调速实验、制动实验）；可以演示异步电机在启动过程中，定子与转子电流的瞬时变化，以及由它们建立的两个旋转磁势变化；可以演示出异步电机对称运行时的圆形磁场。实验对比：提供同类型电机，多项实验数据多维实验。 8.功能特点 8.1 装配体设计 支持自底向上或自顶向下的装配体建模方式，可快速检测修复零部件之间的冲突问题，直观的装配体还可用于实时的方案沟通。 8.2 工程图创建 根据3D模型自动创建并更新工程图，快速创建标准视图和派生视图，提供尺寸控制和添加注释等工具，可以快速创建包含全部细节的工程图。 8.3 钣金设计及优化 除了基本的折弯和冲孔，还具有特定于钣金的特征，比如浮凸、浅凹、绘图切割、焊珠、轮廓弯边、直弯和蚀刻。还可用于分析、NC编程等集成应用。 8.4 曲面设计及评估 可创建高品质的曲面，并可通过精确的参数控制从而获得理想的曲率，通过条纹等工具实时评估曲面效果。 8.5 结构仿真分析 内置的有限元分析 (FEA) 工具，设计工程师可以在3D环境中通过数字方式验证零件设计，缩短产品开发周期。 8.6 动画和运动仿真 不仅是基础的运动动画，可对模型输入运动参数，以获得运动过程中各状态的受力情况。也可通过结果倒推出所需的输入力或者功率。 8.7 MBD基于模型的定义 数字化沟通加快从设计到制造的过程。在3D模型中直接赋予产品制造信息，生成易于传播的3D PDF ，通过直观的可交互文档查看制造数据。; 2套. 10; 1）PLC技术AR仿真实训教学APP软件，要求具有实时交互性，在手机上打开本软件，将摄像头对准到特定物体上（图片/实物），然后增强现实系统可以在它上面展示出以下功能： 1.PLC技术实训装置的动画演示 2.可编程控制器的介绍 3.变频器的介绍 4.工业 触摸屏的介绍 5.PLC控制LED仿真实训 6.PLC控制继电接触电路仿真实训 7.PLC控制变频调速仿真实训 8.软件内置AI智能语音助手，点击相应位置，自动语音讲解其功能，要求投标时提供软件著作权证书复印件加盖公章。 9.要求投标时提供省级以上（含省级）部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书复印件并盖公章。 2）传感器技术AR仿真实训教学APP软件，要求具有实时交互性，在手机上打开本软件，将摄像头对准到特性物体上（实物或图片），然后增强现实系统可以在它上面展示出以下功能： 1.原理展示：通过位移测量、振动测量、转速测量、环境测量等具体应用实例来展示传感器的基本原理，并可动态显示实验结果，以此加深学生对传感器的了解。 2.零件展示：单独展示传感器的各个组成元件，观察零件的结构、材质以及材质类型。 3.装配演示：以3D仿真的形式展示传感器的装配过程，让学生直观了解传感器的组成结构和装配方法。具有快速装配、慢速装配、放大、缩小、旋转视图等功能。 4.支持霍尔位移传感器、霍尔转速传感器、压电传感器、湿敏传感器、气敏传感器、电涡流传感器、磁电传感器、差动电容传感器、差动变压器、金属箔应变传感器、扩散硅压力传感器、光纤位移传感器、光电转速传感器、集成温度传感器、K型热电偶、E型热电偶、PT100铂电阻等17个常用传感器。 5.内置AI智能语音助手，点击相应位置，自动语音讲解其功能。要求投标时提供软件著作权证书复印件加盖公章。 6. 要求投标时提供省级以上（含省级）部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书复印件并盖公章。; 1套. 11; 要求配有万用表、绝缘电阻测试仪、噪声检测仪器、照度测量仪器、转速（或速度）检测仪器，内六角、水平尺及常用工具，如开口扳手、卷尺、螺丝刀（十字、一字）等。; 1套. 12; 铝型材工作台：外形尺寸要求（长×宽×高）：≥625mm×600mm×1045mm。立柱采用3060铝型材，底盘框架采用3030铝型材设计，简洁大方，外形美观。立柱前面用一体成型的L型冷轧钢支撑架加固，保证整体强度安全可靠。台面采用12mm厚的实心抗贝特复合板材，边缘倒圆，防火防水防静电、耐腐蚀。配抽屉，抽屉底部配可旋转收缩的托盘，抽屉上面有放置笔的凹槽，功能齐全，采用静音导轨，坚固可靠，推拉顺畅。配四只1.5寸带刹车万向脚轮，移动方便。工作台面板后面和底板后面带防护板。要求投标时提供省级及以上第三方检测机构出具的检测(验)报告复印件加盖公章，检测内容包括但不限于金属喷漆(塑)涂层冲击强度（冲击高度400mm），木制件表面贴面层耐污染性能（丙酮试验时间16h）≥3级，人造板件封边条表面胶合强度≥0.4MPa）。; 2张. 四、实训项目要求 1.电梯专用工具的使用：电工电子测量 2.电梯机构安装与检测装置调整 3.电气控制柜的器件安装与线路连接 4.电梯基本的维护保养 5.自动开门机速度、限位调整 6.电梯线路的故障排查 7.电梯IC卡技术应用 8.电梯一体机调试与检修 9.电梯门机一体机维护 10.电梯物联网智慧监测设备维护 11.电梯一体机通信网络线路连接与调试 12.电梯功能控制调试 13.人机界面组态与调试 14.电梯控制程序设计与调试 | 套 | 1 | 715000元 | 确保实训操作效果 |

说明：加注“★”号条款为实质性技术条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。