天津轻工职业技术学院大数据技术实训室升级扩容项目需求书

预算金额：54万元    货物类项目

[本项目面向全部企业]

一、项目背景

深入贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》文件精神，从院校实际教学条件出发，充分考虑专业人才的职业发展路径与成长路径，以技能实训为中心，提高信息、数字化类等专业学生的就业竞争能力和人才供给能力。服务信息领域专业，配合职业院校职业技能等级证书的实施，面向职业院校计算机领域专业群建设高水平、专业化实训基地，对2021年建设的大数据技术实训室软硬件系统进行升级扩容，整合、共享、配置教学实训资源。

二、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | （一）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料： 1.1营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书。 1.2 财务状况报告等相关材料： （1）提供2020年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告。 （2）2021年度银行出具的资信证明 注（1）、（2）两项提供一项即可。 | 是 |  |
|  |  | （二）2021年1月1日至开标当日前至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料 | 是 |  |
|  |  | （三）提交投标文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交投标文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。 | 是 |  |
|  |  | （四）投标人须由法定代表人或其委托代理人参加开标仪式，投标人若为法人投标，须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章、加盖公章）和法定代表人身份证原件；投标人若为被授权人投标，须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章、加盖公章）和被授权人身份证原件。 | 是 |  |
|  |  | （五）本项目不接受联合体投标。 | 是 |  |
| 2 | 服务要求 | 1、投标人须提供所投产品3年的免费上门保修，保修期内向采购人提供7×24小时服务响应，系统出现故障时，应在2小时内响应；并配备售后服务团队，按照不同的故障等级提供适当的对应服务，一般情况下在8小时内解决问题，特殊情况下24小时解决问题，保修期自验收合格之日起计算。 | 是 | 保障售后服务质量 |
|  |  | 2、投标人须对采购人的技术人员、操作人员、维修人员进行系统的操作、系统的管理维护、常用技术知识进行免费技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作，培训人数按照用户需求而定。 | 是 | 保障产品使用 |
|  |  | 3、投标人提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。 | 是 | 保障产品质量 |
| 3 | 交货期 | 货到：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。安装（施工）完成：货到之日起10日内（特殊情况以合同为准）。 | 是 |  |
| 4 | 验收标准 | 项目验收费用由中标供应商承担。 | 是 |  |
| 5 | 供应商及产品资质 | （一）交换机、防火墙设备制造厂商须符合电信行业质量管理体系标准，以保障产品系统的高可靠性，通过TL9000电信行业质量管理体系认证，提供证书复印件。 | 否 |  |
|  |  | （二）为保证交换机、防火墙产品制造厂商在安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力，具备网络安全漏洞统一收集验证、预警发布及应急处置体系，进而提高产品的安全性，要求交换机、防火墙产品制造厂商须进入国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术组成员，进入中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位，提供证书复印件。 | 否 |  |
|  |  | （三）为保障交换机、防火墙产品制造厂商的通信网络安全服务能力，要求交换机、防火墙产品制造厂商提供中国通信企业协会的通信网络安全服务能力证书复印件。 | 否 |  |
|  |  | （四）为保障大数据教学系统产品制造厂商的软件研发和管理实力，需获得CMMI（软件能力成熟度集成模型）认证5级及以上，要求提供证书复印件。 | 否 |  |

三、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价预算 （元） | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入交换机 | ★1、交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps。 ★2、提供≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个万兆SFP+口，1个万兆单模光模块。 3、整机最大路由地址表≥1K，最大ARP地址表≥1K，最大MAC地址表≥16K。 4、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 5、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 6、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL。 7、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。 8、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准。 9、要求与汇聚交换机同一品牌。 | 台 | 2 | 7460 | 否 | 实际使用性能需求 |
| 2 | 接入交换机 | ★1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps。 ★2、提供≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，提供≥4个万兆SFP+口，1个万兆单模光模块。 3、整机最大路由地址表≥1K，最大ARP地址表≥1K，最大MAC地址表≥16K。 4、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 5、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 6、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL。 7、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。 8、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准。 9、要求与汇聚交换机同一品牌。 | 台 | 1 | 4380 | 否 | 实际使用性能需求 |
| 3 | 汇聚交换机 | ★1、交换容量≥750Gbps，包转发率≥220Mpps。 ★2、提供≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中8个是combo口），提供≥4个万兆SFP+口，4个万兆单光模块，除此之外提供≥1扩展插槽。 3、配置可插拔模块化双电源，可插拔模块化双风扇。 4、整机最大路由地址表≥32K，最大ARP地址表≥32K，最大MAC地址表≥64K。 5、支持融合AC功能。 6、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+。 7、支持防火墙插卡，提供具有CNAS标识的第三方检测报告证明。 8、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms，提供具有CNAS标识的第三方测试报告证明。 9、支持VxLAN二层互通，支持VxLAN集中式网关互通功能。 10、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 11、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2。 12、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2等管理功能。 | 台 | 1 | 14100 | 否 | 实际使用性能需求 |
| 4 | 超融合一体机 | 1、≥2U机架式设备，原厂导轨。 ★2、配置X86可扩展处理器≥2颗，单颗主频≥2.3GHz，核数≥16核。 3、配置≥256G内存，支持ECC纠错功能。 4、配置≥2*480G SSD硬盘，≥6*1.2T 10K HDD硬盘。 5、配置≥1张存储控制卡，缓存1G。 6、配置≥4个千兆电口。 7、配置≥2*550W冗余电源。 8、支持对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维。 9、支持一键切换展示大屏功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等。 10、支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力。 11、支持使用一键鼠标按钮还原虚拟机到指定还原点状态，基于备份功能，虚机误删不影响还原功能。 12、内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台，包括但不限于VMware、华为、Hyper-V等平台的迁移功能。 13、支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，虚拟化 WEB 管理平台可以完成网络拓扑的构建，完成各类虚拟设备的自助逻辑编排，支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备，拓扑呈现业务流量信息。 14、支持使用一键鼠标按钮导出Excel和PDF格式的集群、主机和虚拟机配置与状态信息。 15、主机角色灵活划分，可以指定主机角色为存储型、计算型、超融合型，同一个集群内三种类型主机可以任意组合，满足用户各种应用场景，并更好的应对用户资源使用不均衡的情况下对资源的灵活扩容。 16、支持可视化实时监控中心，针对超融合整体软硬件故障问题，可视化实时监控中心从硬件可靠性（包括CPU、内存、磁盘、物理网卡和Raid卡）、系统可靠性（包括集群主机、分布式存储、集群网络配置状态和集群资源过载状态）、服务可靠性（包括站点容灾、集群可靠性HA、应用HA、计算资源动态平衡、虚拟机运行状态和虚拟机备份）三大层面进行实时监控、分层展示，运维人员可以直观查看集群的整体运行情况，可以快速诊断集群的健康状态；同时支持对无需关注的检测异常启用屏蔽功能，启用屏蔽功能的检测异常将不会上报显示。 | 台 | 6 | 70800 | 否 | 实际使用性能需求 |
| 5 | 防火墙 | ★1、采用非X86多核架构，1U设备，具备可插拔冗余电源模块，可插拔冗余风扇模块，内存4G。 ★2、固化千兆电接口≥16，其中光电复用口≥4，千兆光接口≥6，万兆光接口≥2，具备接口扩展能力，槽位数≥2。 3、支持SSD硬盘≥480G，HDD硬盘≥1T，本次实配HDD硬盘≥1T。 4、吞吐≥4G，并发连接数≥250万，新建连接数≥4万。 5、配置3年入侵防御和防病毒功能授权。 6、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 7、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议,整机同时NAT、安全策略、ACL、路由等功能。 8、支持实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能；NAT地址池支持动态探测和可用地址分配。 9、支持高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能，支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发，支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量。 10、支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置；支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。 11、支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 12、支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项。 13、支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署，要求提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测报告证明。 14、能够防范DOS/DDOS攻击：Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描等攻击防范，还包括针对SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood、http Flood、https Flood、sip Flood等常见DDoS攻击的检测防御。 15、支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等）对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。支持网页诊断功能，用于当内网用户访问网页出现故障时，对网络进行基本的诊断，并给出故障原因。 16、设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。要求提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测报告证明。 17、同时具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的EAL4增强级认证证书及中国信息安全测评中心出具的防火墙EAL4+级证书。 | 台 | 1 | 41800 | 否 | 实际使用性能需求 |
| 6 | 大数据教学系统扩容授权 | - 满足至少40用户同时在线上课，各自运行环境不卡顿。支持在浏览器端操作。平台具有良好的扩展性和兼容性，系统需采用B/S架构，支持主流浏览器，FireFox、Chrome、IE11等。平台至少提供管理员、教师、学生3种用户角色； 2、提供lisence纸质授权； 3、管理员首页功能 1）可提供整体教学资源利用情况的统计展现，支持图形化展现目前资源池中CPU、存储、二级存储、内存资源使用情况； 2）提供从上课用机、个人用机、实验室使用等维度查看虚拟机整体使用情况； 3）提供从课时总数和虚拟机台次统计分析整体上课使用情况； 4）可支持一键分配实验室教学场景及个人预约用机场景的CPU、内存、存储的总体资源比例， 并可从CPU、内存、二级存储设定预警阀值； 5）可记录所有实验模板虚拟机操作记录及时间。 4、教师首页功能 1）提供排课管理功能，查看课程安排、发起排课，支持教师一键创建和释放实验用机资源；（提供功能演示视频） 2）提供今日授课内容、基于班级的实验课程的整体教学进度统计、授课记录、实验报告批阅和问题回复的待办事务快捷入口； 提供个人中心，支持对个人信息、用户密码管理和远程协助信息查看。 5、学生首页功能 1）提供课程表查看上课安排、今日实验内容、消息提醒、基于随堂练习的成绩中心查看、笔记、问答、考试等快速入口； 2）提供个人学习进度查看，支持从成绩和练习时长分析实验完成进度； 3）提供个人中心，支持对个人信息、用户密码管理和远程协助信息查看。 6、课程管理模块 1）提供专业教学课程管理：自定义课程类别、课程简介、适用对象、培养目标，课程课件、授课资料、知识点等功能； 2）提供专业课程实验管理功能，支持按照专业基础、专业核心、综合应用等不同层级实验制定专业课程实验进行管理，至少包含查阅教案、学习资料、实验步骤等教学内容； 3）提供实验报告管理功能，支持对待批阅的实验报告进行批阅，实验报告没达到教学要求，教师可退回给学生重做，并支持重复查看已批阅、待批阅、退回、未提交的实验报告情况。 4）支持自定义设计实验、实验指导书、实验步骤等内容，灵活配置实验环境方案。 7、考试管理功能 1）支持单选、多选练习题等题型题目的管理，支持批量导入题目，一键上传试题； 2）提供考试功能，可在期中、期末等时间节点对学生发起阶段性考试；支持手动组卷、自动组卷，发布考试，支持对客观题自动评分。 8、教学统计分析 提供按专业教学使用、课外使用等维度统计课时和使用人次情况。 9、实验预约模块 1）提供个人按需预约使用实验用机资源功能，支持按已分配课程实验模板方式预约创建实验用机； 2）提供预约是否需要审核功能，支持对个人预约实验用机进行管理配置。 10、资源中心模块 1）提供资源中心功能，支持老师学生免密登录，老师可按课程、班级一键下发各类学习资料到学生资源中心；（提供功能演示视频） 2）支持批量清理资源中心空间； 3）提供自定义上传学习资料到资源中心，并可去资源中心设置独立密码，删除、下载、分享等操作。 11、实验过程管理功能 1）支持按照课程自定义配置实验课程模板，上课时老师学生直接进入实验课程环境； 2）支持多台不同的操作系统的虚拟机同时实验，如Windows、CentOS、Ubuntu等； 3）支持shell命令行界面、可视化图形界面同时操作； 4）支持将本地学习资料一键上传至当前课程实验虚拟机内； 5）支持实验过程截图功能，可将实验的过程、结果以截图的形式保存起来；（提供产品功能截图） 6）支持全屏、可收展文档窗口的模式，方便学生的实验操作； 7）支持实验过程自动统计记录每个学生实际操作时长，并对学生长时间不操作的异常操作情况作出提示； 8）支持实验补做功能，支持对缺勤及实验报告成绩不合格的学生补做实验； 9）支持学生创建实验报告、教师对实验报告进行批阅，具备审核实验过程防拷贝抄袭的截图凭证功能。 12、实验辅助功能 1）支持学生课前课中课后记录实验笔记，可一键分享学习笔记到指定同学的功能； 2）提供实验过程中查看常见问题解答以及提问的功能，学生发起提问后，老师及时收到学生提问信息，帮助学生解决问题；遇到共性问题，可以添加发布成FAQ，提升答疑效率；提供学生在课外学习时发起远程协助，请求在线同学、老师远程操控自己的虚拟机，解决学习上的问题。 13、教学辅助功能 1）提供自动考勤功能，准确记录学生是否到勤、迟到； 2）提供学科前景功能，发布专业相关就业岗位的要求，让学生了解就业行情，树立更完整的学习目标；提供知识路径管理功能，支持课程体系的学习路径和阶段配置，方便学生从专业的整体的角度了解学习进程情况。 14、系统管理功能 1）提供学年、学期等基础教学时间数据管理功能；提供课程、实验、实验室类别数据自定义管理功能；支持用户账号、功能权限管理，支持批量导入学生、老师账号信息； 2）提供老师、班级、课程管理配置，可自定义将专业课程分配给指定老师及班级。 15、实验室管理功能 提供实验室管理功能，并且支持实验室即时使用情况查询；提供实验室开放管理功能，通过日历视图直观便捷的设置、展现实验室的开放情况；可按学期、年月、实验室类型，选择全部开启、全部关闭、自习开放，也支持点击日历上一键开放关闭当日实验室。 | 套 | 1 | 40000 | 否 | 实际使用性能需求 |