天津市高技能人才培训基地（立式加工中心）项目需求书

预算金额：92.64万元    货物类项目

一、项目背景

该基地依托三个专业：模具设计与制造专业、智能制造装备技术专业、工业产品质量检测技术专业，分别与龙头企业瑞士GF加工方案、德国卡尔蔡司公司、日本发那科公司深度合作，推动产教深度融合、校企紧密合作，深化教育教学改革，提升学校人才培养。

购买此机床，可以弥补我院四轴机床短板的情况，为今后培训教师、培训学生参加多轴加工类的比赛做准备。

二、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | （一）营业执照副本复印件加盖公章 | 是 |  |
|  |  | （二）经第三方会计事务所审计的2021年财务报告扫描件加盖公章 | 是 |  |
|  |  | （三）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（投标前三个月）加盖公章 | 是 |  |
|  |  | （四）履行招标产品所要求的服务保障能力的证明材料 | 否 |  |
| 2 | 服务要求 | 1. 提供所投产品质保期为12个月，自合同产品终验收合格之日起计算。7*24小时技术响应，12小时内维修人员抵达维修现场。投标单位需要提供在天津地区的常驻服务机构地址、联系人、电话及维修人员所持有的机械、电气类职业资格证明文件，同时提供服务人员在本地区连续三个月的社保缴费证明。 | 否 |  |
|  |  | 2.提供送货、安装、培训等相关服务。 |  |  |
| 3 | 交货期 | 货到：签订合同之日起45天内（特殊情况以合同为准）。安装（施工）完成：货到之日起7天内（特殊情况以合同为准）。 | 否 |  |
| 4 | 验收标准 | 项目验收费用由中标供应商承担。 验收标准：1、设备招标响应的参数校验 - 设备主轴精度校验，传动轴反向精度校验 - 试切工件，测量切削精度 | 否 |  |

三、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价预算 （万元） | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式加工中心 | 1.X 轴行程：≥810mm。 2.Y 轴行程：≥510mm。 3.Z 轴行程：≥500 mm。 4.主轴转速：≥10000rpm。 5.主轴孔锥度：7/24，BT-40。 6.主轴鼻端至工作台距离：100～600mm。 7.主轴中心至立柱轨面距离：≥550 mm。 8.X轴快速位移：≥35m/min。 9.Y轴快速位移：≥35m/min。 10.Z 轴快速位移：≥30m/min。 11.X轴定位精度：≤0.010mm。 12.Y轴定位精度：≤0.010mm。 13.Z轴定位精度：≤0.010mm。 14.X轴重复定位精度：≤0.006mm。 15.Y轴重复定位精度：≤0.006mm。 16.Z轴重复定位精度：≤0.006mm。 17.工作台面积：≥950mm×500mm。 18.工作台载重量：≥800 kg。 19.T型槽宽：≥18×5×100mm。 20.工作台表面至地面距离：≥ 900mm。 21.刀库形式: 圆盘式机械手换刀 22.刀库容量：≥24。 23.最大刀具外径：≥80 mm。 24.最大刀具长度：≥300 mm。 25.最大刀具重量：≥8 kg。 26.换刀时间（刀对刀）：≤2.2秒。 27.交流伺服电机：≥11kW。 28.X轴 AC 伺服马达：≥4.0 kW。 29.Y轴 AC 伺服马达：≥4.0 kW。 30.Z轴 AC 伺服马达：≥4.0 kW。 31.★数控系统要求： （1） 联动轴数不小于4轴； （2）最多控制轴数不小于9个轴； (3)提供数据服务器功能 （4）提供动态图形显示功能 （5）程序存储容量≥2M (6) 登录程序个数≥1000个 (7)系统需要提供 加工条件选择功能 （8）系统需要提供多步跳过功能 （9）系统需要提供快捷宏程序调用功能 （10）系统预读单节≥200段 32.机床配置履带式排屑器，含切屑存放转运车。 33.机床包括第四轴，第四轴转台直径≥250mm，配三爪卡盘，圆盘式尾座；四轴联动，交流伺服电机、可拆卸,最大加工工件高度≥300mm。 34.机床应采用先进合理的拉刀、松刀机构，对主传动轴承进行有效的保护，需要提供相关先进技术描述或专利证明； 36.支持网络传输、支持U盘传输 37. 伺服电机需要使用绝对式编码器 38. 提供润滑、冷却系统技术要求及方式 39. 投标产品需出具易损件清单，提供部分配件备用随时更换 | 台 | 2 |  |  |  |