附件1

天津轻工职业技术学院

项目采购需求书

项目名称：    教学环境信息化提升

采购单位：   天津轻工职业技术学院

编制部门：   电子信息与自动化学院

编制时间：        2022.8.2

版  次  ：         第一版

编 制 说 明

一、采购货物、工程和服务项目需填报此模板。

二、采购部门可以自行组织编制采购需求书，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。委托采购代理机构或其他第三方机构编制的，应当签订委托代理协议，并在委托代理协议中明确各方的职责分工和权利义务关系，采购部门需履行对采购需求管理的主体责任，并对采购需求的合法性、合规性、合理性负责。

三、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

一、需求调查情况

（一）需求调查方式

为了解市场信息和现状，提升采购质量，为采购提供依据，通过论证的方式进行了此次需求调查。

（二）需求调查对象

相关领域专家、采购代理机构

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

为了落实教育部《教育信息化2.0行动计划》，积极推动教学环境信息化提升，促进信息技术与课堂的深度融合，响应教育部“课堂革命”的号召，改变课堂教学效率和效果，提升课堂教学质量，从根本上提升人才培养质量。

2.市场供给情况

市场价格竞争激烈，潜在供应商数量较多、交付能力和服务能力均可以满足要求。

3.同类采购项目历史成交信息

经与天津工艺职业技术学院、天津交通职业学院、天津海运职业学院、天津工业职业学院、天津滨海职业学院进行调研，了解教学环境信息化提升方案科学可行。

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

无

5.其他相关情况

无

（四）未开展需求调查的原因

无

二、需求清单

（一）项目概况

略

- 采购项目预（概）算是否已落实

是

- 采购项目预（概）算

22万元                                                总预（概）算：  22万元

包1预（概）算：22万元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预（概）算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 教学环境信息化提升 |  | 批 | 1 | 22万元 |

（四）技术商务要求

（1）技术要求

| 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内P2.5全彩LED屏 | 1.像素构成,表贴三合一，1R1G1B 封装 2.点间距（mm）≤2.5 3.尺寸≥3600mm×2025mm； 4.像素密度：≥160000 5.最大对比度≥10000:1(全白/全黑，环境照度 0.05lux)（提供CNAS、CMA、MRA认可的检测报告并加盖厂商公章） 6.刷新频率≥4000Hz（提供CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告并加盖厂商公章） 7.峰值功率≤318W/㎡；平均功率≤105W/㎡ 8.亮度均匀性（校正后）≥98% 9.发光点中心跑偏差,≤1% 10.换帧频率,50&60Hz 11.灰度分层校正,依据LED 灯发光曲线参数，一级一级的灰度进行亮度、色度修正。分段多套校正数据，实现显示自动匹灰阶校正数据（提供CNAS、CMA、MRA认可的检测报告并加盖厂商公章） 12.水平视角≥175° 13.垂直视角≥175° - 14.低亮高灰智能调节功能,100%亮度时，≥16bit 灰度；20%亮度时，≥16bit 灰度；（提供CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告并加盖厂商公章） - 15.色温≥2000-15000K 可调，色温误差：色温为 6500K 时，100%，75%，50%， 25%四档电平白场调节色温误差≤200K（提供 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告并加盖厂商公章） - 16.智能节电功能,具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比和没有开启节能 50%以上；LED 显示屏符合GB21520-2015,能效一级（提供CNAS、CMA、MRA认可的检测报告并加盖厂商公章） - 17.观看舒适度,“人眼视觉舒适度 (VICO)”指数低于 2.0（符中国国家标准委的“人眼视觉舒适度 (VICO)”检测报告）0≤VICO≤1；去除 100%紫外线，消除 80%摩尔纹（提供CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告并加盖厂商公章） - 18.光生物安全,皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝福射值、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测（提供CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告并加盖厂商公章） - 19.蓝光安全,蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测（提供CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告并加盖厂商公章） - 20.提供该产品的3C认证并加盖厂商公章 | ㎡ | 7.29 | 确保使用质量 |
| 接收卡 | - 1.带载不低于256*256，最多支持 16组 RGB 并行数据 - 2.具有温度、电压、通讯状态监控功能；无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。 - 3.具有逐点亮色度校正功能，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正 - 4.为确保兼容性，要求与LED显示屏同品牌 | 张 | 20 | 确保使用质量 |
| LED控制器 | 1 路 HDMI，1 路 DVI和 1 路 VGA 接 口信号输入，支持4路网口输出，支持260万像素 | 台 | 1 | 确保使用质量 |
| 功放 | 1：输出额定功率130W；70V、100V定压和4-16Ω定阻输出； 2：2路话筒输入，2路AUX输入；1路AUX输出； 3：各通道独立音量控制，高音与低音调节； 4：有优先默音功能，便于插入紧急广播； 5：5单元LED电平指示灯；输出短路保护及告警； 6：输入灵敏度：优于 LINE:300mV；MIC:3mV； 7：信噪比：LINE:﹥80dB；MIC:﹥75dB； 8：失真度：LINE:＜0.3%；MIC:＜0.5%； 9：频率响应：50Hz-16KHz ±3dB。 | 台 | 1 | 确保使用质量 |
| 吸顶音箱 | 频率响应：126Hz~20kHz 灵敏度(1W/1m)：90±2dB 额定功率(AES)：60W/16Ω 输入方式（100V）： 60W@167Ω 30W@333Ω | 只 | 3 | 确保使用质量 |
| 机柜 | 1200mm*600mm*600mm | 套 | 1 | 确保使用质量 |
| HDMI光纤线 | HDMI2.0标准,HDCP 2.2标准 DDC实时传输EDID与HDCP 无需外接电源； HDMI 单芯主动式光纤传输； 支持HDMI 2.0,4K@60Hz分辨率； 传输距离从10m到100m不等，最大传输距离100 米； 即插即用，无需驱动程序 无需任何外部供电 光缆更轻、更细，重量和体积较传统铜缆减少70%以上 具有极佳的抗电磁干扰特性 | 条 | 2 | 确保使用质量 |
| 线材辅料 | 安装所需各类电缆，网线，数据排线，线管，音箱线，话筒线、高清线等 | 批 | 1 | 确保使用质量 |
| 安装调试 | - 原有大屏及结构拆卸，新钢结构制作、设备布线、安装调试及售后培训 | 项 | 1 | 确保使用质量 |
| 网络教学管理软件 | - 1、系统应提供广播系统、课件录播系统、考试系统、教学监控系统、教学辅助系统、行为管理系统、远程维护系统、无线管理系统、学生端应用等九大应用子系统。 - 2、广播教学提供多样化广播教学方式、影音结合满足教室不同教学形式需求。广播系统应提供屏幕广播、三屏广播、转播、示范演示、网页广播、影像广播、视频聊天、网络影院、多路广播等功能。 - 3、教师端可以广播老师机的屏幕画面、摄像头画面，还有聊天窗口画面，实现三屏广播。可以广播现场画面，老师同学之间还可以实现互动讨论。 - 4、内嵌专业录播系统，一键整合课程录制及直播，教师可以将授课过程中的屏幕操作过程、声音、教材等多媒体内容进行同时录制和直播。录播系统应提供课件录制、录制多媒体文件管理、课件回放等功能。 - ★5、考试系统应提供课堂测试、试卷编辑、考试执行、试卷分析等功能。 - 6、支持语音识别，教师端可启用语音识别模式，用语音进行操作软件，语音可以进行识别设置，包括语音指令的录入设备和训练，可以在识别命令中添加自己口音的命令，便于不同老师不同发音方式的识别。 - 7、教师端可将录制的音频文件传输到学生端，学生端可播放，支持多种播放模式，包括正常播放、复读、跟读等。还可以调整播放进度，复读可设置复读区间、复读次数等，跟读可设置时间间隔，方便调整跟读模式。 - 上网限制提供禁止上网、允许上网、白名单控制上网和黑名单控制上网功能。 - 8、完整的远程维护工具，教师端轻松下一指令，就可激活或关闭所有学生端电脑，远程设置指定的学生端系统参数，快速维护大量的学生电脑环境。远程维护系统应提供硬盘检测、资产侦测、文件管理、程序记录、计划任务、远程开/关机/重启、远程设置、远程命令、远程信息、设置教室模型等功能。 - 9、硬盘检测、软硬件资产侦测及盘点：侦测学生端的软硬件资产信息，并比对上一次信息，及时发现、制止软硬件资产的流失，并减轻机房管理员每年数次逐台进行电脑资产盘点的负担。 - 10、支持64个教室，同步分组教学在分班授课时，每班部署一个频道，每个频道可控管1024台电脑，频道总数最大可扩充至64个，即可支持1至64个教室同步教学 - ★11、系统需提供云盘系统，云盘系统分管理员、教师、学生三种角色，管理员对云盘系统的用户、资源、空间进行管理，教师可以上传自己的资源，并可以把资源共享给其他教师或班级学生，学生可以下载管理员和教师分享给学生使用的资源，学生也可以上传自己的资源。支持各种格式的资源文件，没有格式限制。 - ★12、系统中提供了邮件系统，包含了服务器端、客户端。系统中包含管理员、老师、学生和家长用户。支持单个用户收发邮件，邮件中可带附件。系统支持群组模式，对以班级为单位的教师群、学生群或家长群进行群发邮件。 - ★13、投标公司要提供产品著作权证书，产品检测报告,软件厂商出的针对本项目授权书及售后服务承诺。（打部分提供产品功能截图，并加盖厂家公章。） | 套 | 95 | 确保使用质量 |
| 同传及还原系统 | - 1、支持多个操作系统启动（含虚拟系统），每个系统数据相互隔离，不同的操作系统可独立设置私有的计算机名和IP地址。 - 2、支持主流Windows、Linux及麒麟、UOS等国产化操作系统保护/还原/克隆，同时可设置手动还原、不还原、每次开机还原、每天/每周/每月特定时间还原等多个还原模式（提供软件功能界面截图）。 - 3、支持双硬盘保护还原及同传，同传支持UEFI PXE和Legacy PXE双模式自动连线及有效数据或增量的小传大或大传小（提供软件功能界面截图）。 - 4、支持BIOS底层管理，无需进入Windows系统即可完成对硬盘分区新建、删除和编辑维护，及IP地址、ID信息、计算机名、管理密码信息的修改和关机重启操作（提供软件功能界面截图）。 - 5、支持BIOS底层管理员模式、还原模式、考试模式一键自由切换（提供软件功能界面截图）。 - 6、支持主控端向被控端批量发送消息和通知，通知内容以滚动字幕的方式显示在被控端桌面，避免用户遗漏查收重要通知信息（提供软件功能界面截图）。 - 7、支持多系统一键切换和终端键鼠/屏幕/USB/光驱/网络/扬声器等设备批量锁定或解锁（提供软件功能界面截图）。 - 8、支持终端批量一键自动升级，无需逐台卸载安装，节省维护时间（提供软件功能界面截图）。 - 9、支持控制端UI自定义更换和在线时长强制退出机制，确保用户长时间未使用时，非管理人员对系统进行误操作（提供软件功能界面截图）。 - 10、提供软件注册证书 （提供软件注册证书加盖公章） | 套 | 95 | 确保使用质量 |
| 弱电改造及电动幕布 | - 电动幕布线控 尺寸：120寸 材质: 4K高清 纤维抗光 比例: 16:9 - 类型: 电动 | 套 | 5 | 确保使用质量 |
| 台式计算机 | - I5/8G/1+128G | 台 | 4 | 节能环保标准 |

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | （一）投标人须具有独立法人资格，提供经年检合格的营业执照副本复印件，复印件加盖公章。 | 是 | 确保所投产品符合国家质量技术监督管理局规定，保证产品质量过关。 |
|  |  | （二）提供近两个年度任一年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或开标前近3个月银行出具的资信证明。 | 是 | 确保所投产品符合国家质量技术监督管理局规定，保证产品质量过关。 |
|  |  | （三）投标人须提供近三个月的依法缴纳税收或社会保障资金证明的复印件加盖公章。 | 是 | 确保所投产品符合国家质量技术监督管理局规定，保证产品质量过关。 |
| 2 | 服务要求 | （1）培训服务：培训应贯穿于整个项目的实施过程中，包括项目的准备、安装调试及系统运行的全过程中； 培训要求：要求对不同的使用人员，不同管理性质的管理人员进行统一培训及针对性培训，保证使用人员快熟的掌握系统的完整使用； 培训方式：上门培训结合网络培训； 培训内容：包括系统的使用方式、操作功能、维护功能、自定义功能等； 提供完整的培训资料。 | 否 | 保证服务要求 |
|  |  | （2）售后服务：在产品质保期内，根据用户实际需求和使用过程中提出的问题进行相应需求的调整、模块的错误修正与调试，投标人可提供远程调试予以解决问题，远程调试不能解决的由投标人派工程师在24小时内上门调试。系统技术支持服务。在项目合同约定时间内，对本项目的软件产品进行免费的升级和维护保障，并提供远程升级维护服务。 | 否 | 保证服务要求 |
| 3 | 交货期 | 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。 安装（施工）完成：货到之日起7日内（特殊情况以合同为准）。 | 否 | 保证服务要求 |
| 4 | 付款方式 | 签订合同后15个日内支付合同总额的30%，服务完成并验收合格后15个日内支付合同总额的70%。(特殊情况以合同为准） | 否 | 保证服务要求 |