附件1

天津轻工职业技术学院

项目采购需求书

项目名称：天津轻工职业技术学院标准化考场

建设项目

采购单位： 天津轻工职业技术学院

编制部门： 教务部

编制时间： 2022年10月

版  次  ：

编 制 说 明

一、采购货物、工程和服务项目需填报此模板。

二、采购部门可以自行组织编制采购需求书，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。委托采购代理机构或其他第三方机构编制的，应当签订委托代理协议，并在委托代理协议中明确各方的职责分工和权利义务关系，采购部门需履行对采购需求管理的主体责任，并对采购需求的合法性、合规性、合理性负责。

三、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

一、需求调查情况

（一）需求调查方式

约谈、调研、对比分析。需求分析：根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》有关要求，为进一步加强各类教育考试管理，严密防范和严肃查处考试招生舞弊行为，切实维护各类考试的公平、公正、安全和秩序。

（二）需求调查对象

天津市标准化考场相关厂家，结合当前市场情况，根据学校实际情况开展调查。

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

1.相关产业发展情况

我国教育改革不断深入，电子技术与计算机网络技术不断发展，招生考试的现代化管理水平也在不断提高。2011年教育部、财政部联合下发了（教学[2011] 1号）《教育部、财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》，通知要求各省（区、市）标准化考点建设工作要按照“统一规划、统一标准、统筹协调、分步实施、高效务实”的原则，充分考虑普通高考、成人高考、研究生统考、自学考试等各类国家教育考试业务需求，有机整合现有考点相关设施资源，做好顶层设计、投入保障和组织实施工作，完善考试综合业务系统、考生身份验证系统、作弊防控系统、视频及网络监控系统等，形成安全、稳定、高效的国家教育考试运行体系。教试中心函[2017] 148 号文件明确通知印发《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017）》，要求各省、自治区、直辖市教育考试院（中心、局）、高校招生办公室、高等教育自学考试办公室遵照执行。

各地根据建设标准已全面推动电子化考场建设的步伐，中高考、研究生考试、教师资格证考试、国家英语四、六级考试等所有国家级考试的网上巡查将全面推广，通过全面覆盖的视频监控技术，实现网上巡查功能，保障考试环境的公平、公正，并为各类舞弊行为提供有效证据以便后续查看处置，同时在发生突发事件后也可以进行取证溯源。

2.市场供给情况

结合以往英语四六级报考数据及学校标准化考场资源情况开展调查

- 3.同类采购项目历史成交信息

北京竞业达数码科技股份有限公司：天津商业大学标准化考场扩容	60万元；天津职业技术师范大学标准化考场扩容	30万元

成都佳发安泰科技股份有限公司：天狮学院标准化考场扩容项目30万元

天地伟业技术有限公司：天津科技大学标准化考场建设项目	150万

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

后期使用中无需耗材费用，设备管理和日常维护需配备专门的管理人员，厂家可提供有效的技术培训。

二、需求清单

（一）项目概况

本次项目建设必须遵循互通性、实用性、扩展性、规范性、易操作性、安全性、可靠性、可维护性原则。根据上述原则，实现与国家教育考试各级各类网上巡查系统统一标准、实现与上级考试考务中心及教育部考试中心的互通互连。计划在国际交流中心建设7间标准化考场（每间考场容纳30人），每个考场配备1套高清网络摄像机和拾音设备。机械学院1D、机械学院1E、机械学院2A建设常规标准化考场24间，其中大教室6间考场（每间考场容纳60人），每间考场配备2套高清网络摄像机和拾音设备，常规标准化考场（每间考场容纳30人）18间，每个考场配备1套高清网络摄像机和拾音设备。规划行政楼保密室1间，保密室配备2套高清网络摄像机和拾音设备，实现对保密室无死角全程监控；考务办公室和监控室合并一间，配备1套高清网络摄像机和拾音设备。同时配套配置相应后端视音频解码设备等。

- 采购项目预（概）算是否已落实

已落实

- 采购项目预（概）算

总预（概）算：   30万元

（四）技术商务要求

（1）技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球摄像机 | 1. 不低于400万1/3"CMOS日夜型半球网络摄像机； 2.图像传感器：采用1/2.7" CMOS传感器 3.镜头：2.7-12mm，水平视场角：≥90°； 4.最小照度：0.005Lux @(F1.2，AGC ON) ，0 Lux with IR；红外照射距离：10-30米； 5.视频压缩标准：H.264、H.265；音频压缩标准：G.711、AAC； 6.图像尺寸≥2560×1440，主码流、子码流支持1080P； 7.存储功能：支持Micro SD卡断网本地存储； 8.接口：1对音频输入/输出接口，1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1路报警输入，1路报警输出； 9.符合JY/T-KS-JS-2017-1规范要求的“支持标准SIP2.0” ★10.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1 | 台 | 40 |
| 2 | 拾音器 | 监听面积：150㎡/7m；指向性：全指向；频率响应：300Hz～8000Hz；信噪比：＞60dB；驻极体最大承受声压：120dB；输出阻抗：50Ω非平衡；混音输入阻抗：7.5KΩ；信号处理电路：低噪声可变增益放大器、环境噪声抑制；供电电源：12VDC。 | 台 | 40 |
| 3 | 交换机 | 24个10/100/1000M电口（PoE/PoE+），2个千兆光口，整机最大PoE功率≥370W，交换机容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps，机架式非网管型PoE交换机 | 台 | 3 |
| 4 | 光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 个 | 6 |
| 5 | 机柜 | 6U机柜，尺寸（宽*深*高）：不小于550*450*320mm，SPCC优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条1.5mm,其它1.2mm,表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理；最大静载60kG；防护等级IP20。 | 个 | 3 |
| 6 | 网络数字矩阵画面分割器 | - 集成解码及拼接功能为一体； - 具有8路HDMI或DVI高清输出接口，单台设备至少具备1路HDMI或DVI高清输入接口：输出分辨率最大支持1080P； - 支持同时解码输出64路1080p及以下分辨率的视频图像； - 支持标准SIP 2.0 ； - 支持SIP地址解析、信令转发； - 支持SIP URL统一命名规则、分级命名； - 支持1/4/6/8/9/12/16/25画面分割； - 支持SIP、RTP、RTCP等网络协议； - 支持WEB方式访问、配置和管理；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认配置、升级； - 具有2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口；12个RJ45 10M/100M自适应以太网接口； - 具有4路音频输出接口；具有1路语音对讲输入接口和1个输出接口； - 具有8路报警输入和8路报警输出接口； - 具有一个标准232接口、一个标准485接口 - ★14、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1规范； | 台 | 1 |
| 7 | 监视器 | 不小于65英寸，支持超高清4K，运行内存不低于3GB，存储内存不低于32GB，不少于2个USB2.0，不少于2个HDMI接口。 | 台 | 1 |
| 8 | 服务器机柜 | 尺寸（宽*深*高）：600*1000*1200（22U），前后单网孔门，1个10A8口PDU排插，SPCC优质冷轧钢板制作；表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理。 | 个 | 1 |
| 9 | 安装调试 | 布线、设备安装、调试、对接测试。机柜及设备安装、软件安装及调试、系统互联调试。 | 项 | 1 |

- 商务要求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | （一）营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件并加盖公章。 | 是 | 确保投标人是合法组织机构；确保投标人在全国经营唯一标识；确保投标人依法纳税。 |
|  |  | （二）财务状况报告等相关材料：提供2020年度或2021年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告扫描件（应包括完整的审计报告和财务报表）或提交响应文件截止日期前近3个月内银行出具的资信证明复印件并加盖公章。 | 是 | 确保投标人能够完成本项目。 |
|  |  | （三）提供开标前12个月内至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料复印件并加盖公章。 | 是 | 确定公司合法可靠 |
|  |  | （四）提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。 | 是 | 确定公司合法可靠 |
|  |  | （五）供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加磋商。供应商若为法定代表人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书及身份证明原件（如身份证、护照）；供应商若为被授权的委托代理人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书、法人代表授权书（须由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。 | 是 | 确定代表人具有相关资格 |
|  |  | （六）本项目不接受联合体参加磋商，供应商须提供《非联合体磋商声明函》。 | 是 | 确定公司合法可靠 |
| 2 | 服务要求 | 1. 提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，在项目实施第一年大学英语四六级考试期间，提供技术人员现场支持。一年之后24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。 | 否 |  |
|  |  | ★1、投标人应保证本项目与学校现有标准化考场系统实现无缝对接。（注：学校原有一套标准化考场系统，本项目实施方案如不能与原系统对接，必将影响学校组织考试的正常进行，故该需求要保证实质性需求。） ★2、投标人要保证系统部署完毕以后能够与天津市考试院系统平台实现对接，如果出现任何问题导致视频信号无法传送到市考试院一切责任由投标人承担。 ★3、为保证工程的整体衔接、工程工期及后续与天津市考试院互联互通，中标后2个工作日内，投标方携带投标设备到甲方使用地点与市级国家巡考系统逐一进行无缝对接测试，如对接成功则顺利中标，否则顺延下一中标人或视情况，甲方有权取消此次中标资格。 投标方须对以上内容提供承诺函。 | 是 | 须满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范 |
| 3 | 交货期 | 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。 安装（施工）完成：货到之日起30天内（特殊情况以合同为准）。 | 是 |  |
| 4 | 验收标准 | 项目验收费用由中标供应商承担。 | 是 |  |
| 5 | 付款方式 | 签订合同后15个工作日内支付合同总额的30%，服务完成并验收合格后15个工作日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准） | 是 |  |