附件1

天津轻工职业技术学院

项目采购需求书

项目名称： 移动式垃圾压缩设备采购项目

采购单位： 天津轻工职业技术学院

编制部门： 后勤基建部

编制时间： 2022.10.17

版  次  ： 第一版

编 制 说 明

一、采购货物、工程和服务项目需填报此模板。

二、采购部门可以自行组织编制采购需求书，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。委托采购代理机构或其他第三方机构编制的，应当签订委托代理协议，并在委托代理协议中明确各方的职责分工和权利义务关系，采购部门需履行对采购需求管理的主体责任，并对采购需求的合法性、合规性、合理性负责。

三、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

一、需求调查情况

（一）需求调查方式

为了解市场信息和现状，提升采购质量，为采购提供依据，通过论证的方式进行了此次需求调查。

（二）需求调查对象

相关领域专家、采购代理机构。

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

垃圾中转站是指用压缩垃圾专用设备进行垃圾压缩的中转站，其核心配套设备为移动式垃圾压缩设备。移动式垃圾压缩设备集“密闭、除臭、压缩、储存”于一体，实现了整洁、美观、安全、高效、环保，体现了当今环保新时尚、新理念，提高了城区、社区等场所的整体形象及美观，进而提高了社会的低碳增强环保意识和广大人民的环境保护理念，将市民们的小环境意识延伸到社会公共环境上来，必将得到市民的广泛关注和大力支持，较好提升城市整体形象。

2.市场供给情况

市场价格竞争激烈，潜在供应商数量较多、交付能力和服务能力均可以满足要求。

3.同类采购项目历史成交信息

天津津南区环卫所、塘沽东沽环卫所、大港油田、北辰区城管委、河北区城管委、滨海新区泰达街、天津大学、天津现代职业技术学院目前都在使用移动式垃圾压缩设备。

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

供方提供所投产品12个月的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。质量保证期间维修、零件更换、人工、差旅等与保修服务相关的一切费用由供方公司承担。质保期满后，供方根据客户具体情况提供类似前面所提到的增值服务等多种服务方案来确保设备的运行。

5.其他相关情况

要求供应商在天津地区设立办事处和售后服务站。

（四）未开展需求调查的原因

无

二、需求清单

（一）项目概况

根据天津市津南区环境卫生管理所规定：根据创文创卫和垃圾分类的要求，本单位现行垃圾收运清理方式已不符合相关要求，按照天津市城市管理规定要求建议本单位改变垃圾代运模式。加快完成垃圾中转站的建设，保障学院垃圾正常清运工作。

- 采购项目预（概）算是否已落实

是

- 采购项目预（概）算

新建垃圾中转站项目-移动式垃圾压缩设备32万元

总预（概）算：  32万元

包1预（概）算： 32万元

（四）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预（概）算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 移动式垃圾压缩设备 |  | 台 | 1 | 32万元 |

（四）技术商务要求

1.包1

（1）技术要求

- 本项目采购如下：

- 数量：移动式垃圾压缩设备1套

| 技 术 指 标 |  |
| --- | --- |
| 1、基本参数要求 | 理论垃圾处理能力：≥ 135m³/h；箱体自重≤5.2t；压缩腔有效容积≥4.5 m³；单次行程压缩量≥1.7m³；压缩推头工作表面积≥0.9㎡；推头压缩力≥360KN；液压系统压力≥ 23.5MPa；一个压缩循环时间≤46s；垃圾压实密度≥0.8 t/m³；吨垃圾耗电量≤0.25kw.h/T；料斗容积≥2.3 m³；装载容积≥16 m³；电机功率≤5.5kw；设备最大噪音≤65dB。 |
| 2、设备主体技术要求 | 移动式生活垃圾压缩设备是指压缩机和箱体为一整体结构，压缩方式为水平压缩，必须能与小型收集车辆配套使用的垃圾压缩收集箱；移动式垃圾压缩设备由压缩头、压缩机头、箱体、后门锁紧及密封、液压系统和电器系统、排水系统与提料系统组成,可根据需要随时移动。设备型式为压缩机和箱体为一整体结构，压缩方式为水平压缩，必须能与在用的垃圾收集车辆及标准拉臂车配套使用的垃圾压缩收集箱；压缩机关键部件应采取耐磨、防腐等处理工艺，确保运行可靠。提供关键材料的牌号、厚度、布氏硬度、强度指标，对防腐处理工艺进行详细描述；密封性能：密封部位做水密试验，30分钟内不得有渗漏，且密封条更换时间间隔≥6个月；详细描述设备密封结构及密封材料的选用；设备采用微处理器或PLC逻辑顺序控制系统，须配备相位转换器、油位指示器、信号指示器、紧急停机控制器、紧急回推控制器，方便作业操作，具有自动安全保护功能；设备需带垃圾量显示功能和故障自诊断显示功能，以指示垃圾装载量情况及方便设备维护和服务；设备作业动力采用清洁能源（电力），作业电源380 V，设备需有安全保护装置；污水排放：压缩机头左右两侧各设置一个污水排放装置，该装置须操作方便、密封可靠；设备的焊接应美观顺畅，无漏焊、裂纹、夹渣、气孔、咬边、飞溅等焊接缺陷。所有外露黑色金属表面须作防锈处理。采用镀锌、塑料喷涂和喷漆应附着牢固。漆膜光滑平整，无流痕、鼓泡、起皱、裂纹和明显刷痕；箱体表面应平整光滑，不得有明显凹凸，且应有防腐蚀措施；压缩机的关键部分材料采用高强度、耐磨、耐腐蚀钢板；箱体后门采用液压锁紧，保证在配套车辆的驾驶室控制箱体后门的打开和锁紧，缝隙无夹带垃圾，箱体后部无垃圾水滴漏。 |
| 3、提料机构 | 提料机构应能在任何工作位置上停留；在满载提升过程的工作位置上停留15min，其提料液压油缸的活塞杆的沉降（伸出）量应不大于10mm；提料机构完成一次装满卸料工作循环时间不大于30s；在连体斗式提料能力不小于1650kg的情况下，提料机构运转平稳。 |
| 4、电气系统 | 控制系统设计合理，能实现以下基本功能：压缩自动循环；故障自诊断和显示；自动显示垃圾压缩设备内垃圾的装载量并有“压满”报警器；设有紧急制动和强退功能；当压缩设备出现过热、缺相、熔断等故障时，具有自动停机功能；在箱体侧表面和遥控器上有紧急刹车制动按钮；采用智能控制单元或单片机控制系统，并配置7英寸LCD液晶；设备具有远程控制、数字化管理系统接口，能与外部设备、互联网实施通讯；设备预留自动称重数据接口。 |
| 5、外观要求 | 箱体表面应光滑平整、无明显的凹痕和锤痕；箱体采用方形外形结构，整个箱体表面需一次焊接成型，确保受力分布均匀；压缩设备外露金属表面均应涂防锈漆。外表应色泽均匀。漆膜光滑平整、无留痕、鼓泡、起皱、裂纹和明显刷痕。 |
| 6、液压系统 | 液压动力系统通过微处理器自动控制或PLC逻辑控制；液压系统设备安全阀，其调整压力应为系统最高工作压力的110% ；液压件各结合面（包括固定安装面、滑动表面、管件等）不应产生渗漏。 液压管及接头应布置合理、整齐并夹持牢固。液压软管不应与运动部件发生摩擦或干涉。 控制阀块采用进口阀、电机需采用进口电机（或整体进口）。 |

注：移动式垃圾压缩设备须具备生活垃圾转运站工程项目建设标准、生活垃圾转运站技术规范等相关行业标准，具有国家计量认证机构（CMA）和国家质量监督认证机构（CAL）认可的权威检验机构出具的所投设备的检验报告为准。

（2）商务要求

质量保证期：

供方对所提供的货物提供一年免费维修保质期（保质期从验收合格之日算起），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的费用以及由此给需方造成的实际损失。

交货时间、地点、方式：

合同签订后且需方预付款到达供方账户后40日内将所供货物运送至需方或需方指定处交付；3日内完成设备的安装、调试工作；货物运送产生的费用由供方负责。

货款支付方式：

付款方式：合同签订后，需方向供方支付合同总价款的30%作为预付款；设备现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付60%货款，自验收之日算起正常使用一年后支付剩余10%货款。