附件1

天津轻工职业技术学院

项目采购需求书

项目名称： 学院垃圾转运站土建工程项目

采购单位： 天津轻工职业技术学院

编制部门： 后勤基建部

编制时间： 2023.03.18

版  次  ： 第二版

编 制 说 明

一、采购货物、工程和服务项目需填报此模板。

二、采购部门可以自行组织编制采购需求书，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。委托采购代理机构或其他第三方机构编制的，应当签订委托代理协议，并在委托代理协议中明确各方的职责分工和权利义务关系，采购部门需履行对采购需求管理的主体责任，并对采购需求的合法性、合规性、合理性负责。

三、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

（标黄处为按照专家审核意见修改处）

一、需求调查情况

（一）需求调查方式

为了解市场信息和现状，提升采购质量，为采购提供依据，通过论证的方式进行了此次需求调查。

（二）需求调查对象

相关领域专家、采购代理机构。

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

垃圾转运站是指用压缩垃圾专用设备进行垃圾压缩的中转站，集“密闭、除臭、压缩、储存”于一体，实现了整洁、美观、安全、高效、环保，体现了当今环保新时尚、新理念，提高了城区、社区等场所的整体形象及美观，进而提高了社会的低碳增强环保意识和广大人民的环境保护理念，将市民们的小环境意识延伸到社会公共环境上来，必将得到市民的广泛关注和大力支持，较好提升城市整体形象。

2.市场供给情况

潜在供应商数量较多、交付能力和服务能力均可以满足要求。

3.同类采购项目历史成交信息

天津现代职业技术学院、天津大学、天津市咸水沽第五中学目前都建设了垃圾转运站。

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

乙方对所建设的房屋及配套设施五年免费维修质保期，自验收合格之日起计算，质保期内维修、零件更换、人工等与保修服务相关的一切费用由乙方承担。

5.其他相关情况

无。

（四）未开展需求调查的原因

无。

二、需求清单

（一）项目概况

根据天津市津南区环境卫生管理所规定：根据创文创卫和垃圾分类的要求，本单位现行垃圾收运清理方式已不符合相关要求，按照天津市城市管理规定要求建议本单位改变垃圾代运模式。加快完成垃圾转运站的建设，保障学院垃圾正常清运工作。

- 采购项目预（概）算是否已落实

是

- 采购项目预（概）算

垃圾转运站土建工程项目25万元

总预（概）算：25万元

包1预（概）算： 25万元

（四）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预（概）算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 垃圾转运站土建工程项目 |  | 项 | 1 | 25万元 |

（四）技术商务要求

1.包1

（1）技术要求

根据移动式垃圾压缩设备相关尺寸与相关设计要求，进行设备基础稳固、上下水路、排污管道、电路及中转站房屋建设，有关施工质量、操作规程、验收标准均要符合国家、部、委和本市颁发的有关规范、规程、标准。

| 序号 | 名称 | 工程做法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 程 概 况 | - 建筑性质：民用建筑 - 建筑的耐火等级：二级 - 总建筑面积：53.04m - 建筑层数：地上一层 - 建筑总高度：6.55米(室外地面至建筑檐口) - 结构类型：钢筋混凝土框架结构 |
| 2 | 地 面 | - 20厚 1:2水泥砂浆抹平压光 - 素水泥浆一道 - 200 厚C25细石混凝土、内配4钢筋双向中距150mm随打随抹平，表面打磨或喷砂 - 1.2厚合成高分子防水涂料 - 200厚二灰碎石基层 - 150厚3:7 灰土,分层夯实 - 7. 素土夯实 |
| 3 | 墙 面 | - 9厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)分层压实抹平 - 4厚1:2 建筑胶水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)粘接层 - 10厚300*600 面砖 - 白水泥擦缝 |
| 4 | 屋 面 | - 基层墙体 - 15厚1:3 水泥砂浆找平 - 100厚岩棉板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴 - 抹第一道抹面浆3~6厚,压入耐碱玻璃纤维网布 - 锚栓锚固抹面浆复合耐碱玻璃纤维网布层 - 抹第二道抹面浆3~6厚,压入耐碱玻璃纤维网布 - 薄抹第三道抹面胶浆 - 刮柔性耐水腻子 - 喷或刷底涂料一遍 - 10.喷或刷面层涂料二遍(用于真石漆外墙面时加喷主层涂料，再喷涂面层涂料) |
| 5 | 混凝土散水 | - 50厚C15混凝土上撒1:1水泥砂子压实赶光 - 150厚3:7灰土分两步夯实 - 素土夯实向外坡i=4% |
| 6 | 混凝土坡道 | - 100厚C20细石混凝土内配04钢筋网双向中距150mm，随打随抹平(毛面) - 300厚3:7灰土分两步夯实 - 素土夯实(压实系数不小于0.95)，向外坡1/10 |
| 7 | 其他 | - 电施、水施等不一一列举，均需要按照设计图纸要求施工。 |

（2）商务要求

实质性资格要求：

具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且投标人须具备有效期内的安全生产许可证，配备二级及以上建造师一名，提供有安全岗位培训合格的安全员一名。

质量保证期：

乙方所建设的房屋及配套设施工程质量要符合国家相关法律法规、标准、规范要求，并提供五年免费维修质保期（质保期从验收合格之日算起）。质保期内非因甲方的人为因素而出现的质量问题，由乙方负责。乙方负责保修并承担修理费用以及由此给甲方造成的实际损失。

交货时间、地点、方式：

甲乙双方签订合同后60日内完工。施工地点：天津轻工职业技术学院院内。

货款支付方式：

付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总价款60%，验收合格一年后支付合同总价款7%，剩余3%作为保证金，质保期结束（验收合格五年后）支付。