天津轻工职业技术学院机械工程学院高端数控机床加工

虚拟仿真实训室建设项目需求书

项目预算

人民币135万元；

资格要求

（一）供应商应具备软件自助开发能力（能提供在中华人民共和国境内的软件著作权）

（二）供应商具备招标经验

（三）供应商能够向评审专家提供技术要求中提到的某项软件相关功能的演示视频

（四）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（五）本项目不接受联合体。

技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图形工作站 | ★本工作站要求能够同时安装NX12.0、HYPERMILL、POWERMILL等软件。并能够打开我方提供的图纸打开时间HYPERMILL≤100秒UG≤15秒POWERMILL≤330秒。并能够完成角度切换渲染等操作无卡顿。（需要承标方提供录像视频用以佐证） | 台 | 46 |
|  |  | 处理器：≥内核数 8，线程数 16 |  |  |
|  |  | 主板：≥支持PCI4.0技术；≥UDIMM 4个插槽；≥PCIe 3.0 x16 1个；≥PCIe x1 插槽 2个 |  |  |
|  |  | 内存：≥32G；工作频率≥3200MHz；最大内存支持128GB |  |  |
|  |  | 硬盘：≥固态硬盘1 块512G M.2 SSD、标准硬盘1 块1TB SATA 3.5" 7200rpm HDD |  |  |
|  |  | 显卡：≥不低于频率12000MHz、显存类型GDDR6,显存容量12GB,显存位宽192bit，最大分辨率7680 x4320、接口类型PCI Express 4.0 16X、 I/O接口HDMI 2.1接口，DisplayPort 1.4a接口 |  |  |
|  |  | 声卡：集成ALC623-CG音频编解码器 |  |  |
|  |  | 网卡：支持千兆 (RJ45) |  |  |
|  |  | 接口：设备接口:≥前置6个USB 3.0，≥后置4个USB 2.0，1 个麦克风插孔，1 个3.5 毫米耳机插孔，带麦克风，1 个DP接口，1个VGA接口，1个HDMI接口，2 个PS2（用于键盘和鼠标的旧式接口），1 个RJ45 网络接口，1 个音频输出接口。 |  |  |
|  |  | 电源：≥额定功率500W、SATA接口支持数量3个、支持CPU 12V供电接口1个、支持6pin PCI-E接口1个、支持8pin PCI-E接口1个、支持温控 |  |  |
|  |  | 显示设备：≥24英寸，分辨率：1920*1080，与主机高清接口配套对接。 |  |  |
|  |  | 机箱：不低于17L，尺寸H 376 x W 170 x D 315.4 (mm) |  |  |
|  |  | 键盘鼠标：采用有线式键盘鼠标，键盘为标准全键盘 |  |  |
|  |  | 具备备份还原卡及软件包括安全系统。系统安全：具备网络还原功能；支持从U盘/移动存储，或者网络备份恢复Windows操作系统、数据；支持裸机恢复，在操作系统崩溃/无法进入Windows时不影响备份/恢复运行；支持因病毒攻击、以外文件删除、操作系统损坏/软件损坏、硬件故障造成的数据丢失备份和恢复。 |  |  |
| 2 | 五轴编程软件 · | CAD复合建模系统，包括线框造型、基本曲面造型、高级曲面造型和实体造型的全部功能模块。包括数据接口：iges文件、step文件、DXF文件、DWG文件、STL文件、点数据文件等 | 点 | 46 |
|  |  | CAM三轴专家系统包括所有完整2D加工策略、标准3D加工策略和3+2轴定位加工策略。 | 点 | 46 |
|  |  | 多轴定位加工模块，实现高级3+2定位加工，此功能内嵌于5轴再加工中，是5轴策略“5轴”选项卡中的“固定”功能。 | 点 | 46 |
|  |  | 5轴联动加工模块 - 5轴轮廓加工 - 5轴等高加工 - 5轴等距加工 - 5轴残留加工 - 5轴自动定位 - 5轴顶刃加工 - 5轴侧刃加工 - 5轴钻孔 - 5轴投影加工 - 5轴外形偏置加工 - 5 轴自由路径加工 - 5轴再加个 - 5 轴切边加工 | 点 | 46 |
|  |  | 高效加工模块具有的功能包括： 高效粗加工 (HPC) + 5轴切平面加工+ 5轴切向加工 + 5轴高级切向加工 + 5轴螺旋钻孔 | 点 | 25 |
|  |  | 5轴真实机床仿真模拟模块 | 点 | 46 |
|  |  | 5轴联动加工中心后置处理器,提供现有设备的后置处理文件现有设备包括：米克朗700U和HPM1200 | 种 | 2 |
|  |  | 5轴联动加工中心仿真机构关系构建，针对现有设备完成。 现有设备米克朗700U和HPM1200 | 种 | 2 |
| 3 | 同屏教学软件 | ★应具备以下功能：广播教学（清晰流畅无卡顿）、电子白板、收取作业、在线考试、随堂点名、设备管理、语音广播、屏幕录制/回放、网络影院、时间同步、计划任务、资产管理、断网锁屏、禁用网络、黑屏肃静、提交作业、消息通知、在线举手、远程关机/重启/唤醒、远程控制/查看等功能。 能够支持教师端对单一、部分、全体学生端进行屏幕广播教学，同时播放（≥60台）1080P高清视频无卡顿，实现多媒体高清教学，当服务器宕机、断电、断网或重启后，无需人为干预，广播教学自动续播，确保广播教学能够持续正常进行； 老师可以对单一、部分、全体学生播放纯视频、音讯内容，实现多媒体教学支持物理介质：CD、DVD、Video，支援视频格式： Cinepak、DV、H.263、H.264/MPEG-4AVC、HuffYUV、Indeo、MJPEG、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 Part 2、RealVideo、Sorenson、Theora、WMV、3GP、AVI、ASF、FLV、Matroska、MOV (QuickTime)、MP4、NUT、Ogg、OGM、RealMedia等格式的播放 支持网络通讯协定： RTP、RTSP、HTTP、FTP、MMS, Netstream。 采购数量为套：每套至少支持1个教师端及不少于50个点的学生端口。 | 套 | .14 |

五、商务要求

- 1. 质量保证：所购图形工作站部分提供不少于三年完全免费的原厂商售后服务以及后两年（第四年，第五年）维修不收取服务费只收取零件费的服务。

- 2.培训：中标方须提供不少于2次培训

- 培训地点为：天津轻工职业技术学院

- 培训内容根据投标方需求另行协商。培训内容不超过所购软硬件的功能范围。

- 3.售后：软件产品保证所购软件无使用年限的限制。乙方应协助甲方完成实训室的相关建设（包含：安全操作规程、各类警示标志、管理制度，需要布线布网的项目进行布线布网、协助完成实训室建设包括文化建设、专业介绍、工匠精神宣传等等）使实训室达到直接使用的标准过程中产生的其他费用由乙方自行承担。

- 4.货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

- 安装（施工）完成：货到之日起20日内（特殊情况以合同为准）。

- 产品送达采购人指定地点，供应商负责安装调试（包含软件部分）以及正常使用需要的配件。以及不少于2年的专业技术人员技术支持。在运输、安装过程产生的费用由中标方承担。

- 5.付款方式：签订合同之日起30日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起30日内支付合同总额的70%。

- 6、投标方提供的软件应为近年来全国数控技能大赛CAD/CAM软件平台，选手采用该软件易学易用，在全国数控技能大赛加工中心操作工赛项和计算机程序设计员赛项中获得过一等奖, （需提供选手所在学校证明和获奖证明）。

- 7、投标方提供的软件应为近年来全国智能制造应用技术技能大赛智能飞行器数字化设计与制造赛项CAD/CAM软件平台，选手们采用该软件易学易用，在该赛项职工组（包括教师）和学生组中都拿过第一名, （需提供选手所在学校证明和获奖证明）。

- 8、须提供制造厂商授权函，并由制造厂商出具中文证明：证明所售软件是最新版本的、可以永久使用；并保证后续任何时候都可以购买升级服务，升级后的版本仍然可以永久使用。

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

- 硬件部分提供产品的各类证书、各项功能调试完成。免费提供软件硬件安装使用需要的配套设施。

- 软件部分提供各功能对应的演示视频。