天津轻工职业技术学院

机械工程学院技能大师实训室建设项目需求书

总预（概）算：  人民币30万元

采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 小型五轴联动加工中心 |  | 台 | 1 |
| 1 | 2 | 小型四轴联动加工中心 |  | 台 | 1 |
| 1 | 3 | 多轴加工编程软件 |  | 套 | 2 |
| 1 | 4 | 粗糙度检测仪 |  | 套 | 1 |
| 1 | 5 | 量具及刀具 |  | 组 | 1 |

技术商务要求

1.包1

（1）技术要求

序号1：小型五轴联动加工中心：具备自动换刀功能，可以实现五轴联动加工。独立的操作系统能够识别多数主流代码形式。整机尺寸＜1500mm。各主要零部件可拆卸，便于结构讲解。具备可靠的重组精度。主轴转速≥24000转|分钟、水平最大承载不小于20kg，垂直最大承载不小于10kg，工作台行程：X轴≥350 mm，Y轴≥300 mm，Z轴≥250 mm，B轴±100°，C轴 360°；进给和快移速度XYZ≥5m/min，B、C轴200 r/min；精度（定位精度和重复定位精度）要求X，Y,Z轴：0.03/0.01mm区间B/C轴(sec)：15″/8″，具备Z向对刀仪，具备全封闭防护罩；支持至少两种冷却方式，具备吸尘功能。B、C轴减速机配私服电机转台，具备RTCP功能等多种读取方式，带独立操作屏幕。附件包含：刀柄10支，夹心20支，装卸刀扳手。

序号2：小型四轴联动加工中心：可以实现四轴联动加工。独立的操作系统能够识别多数主流代码形式。整机尺寸＜1000

mm。各主要零部件可拆卸，便于结构讲解。具备可靠的重组精度。工作台行程：X轴≥400 mm，Y轴≥400 mm，主轴≥2.2KW,冷却方式不少于两种；床身：线轨，整机铸铁，净重280KG,控制系统载体采用手持移动端;可支持平面雕刻，雕刻直径≥400mm，可支持立体雕刻，雕刻直径≥200mm长度≥380mm，可加工玉石、木材、软质金属等。旋转轴保证增减速稳定，减速方式优先考虑涡轮减速器；支持随型扫描加工。附件包含：夹心10支，装卸刀扳手。

序号3：多轴加工编程软件：支持四轴联动编程；可读stl，

asc等文件格式，支持自动创建毛坯、支持自动模板生成刀路，支持创建创建多类型刀具，软件包含不少于1万套的雕刻图库（图库提供形式为电子文档）

序号4：粗糙度检测仪：测量精度高、测量范围宽、操作简便、便于携带、工作稳定，适用于各类金属与非金属的加工表面的检测，具备体积小便于携带等特点，更适宜在生产现场使用。具备抗电磁干扰能力，测量范围X轴：≤16mm，测量范围Z：≤360μm（-200μm~+160μm）；检出器范围/分辨率：360μm/0.2μm，100μm/0.006μm，25μm/0.002μm，测量速度：测量：0.25mm/s，0.5mm/s，0.75mm/s 返回：1mm/s，测量力/测针尖端形状：0.75mN/2μmR60°，导头压力：＜400mN，评估轮廓：原始轮廓、粗糙度轮廓、DF轮廓、粗糙度Motif轮廓，分析图表：负荷曲线/振幅分布曲线，滤波：Gaussian、2CR75、RC75，LCD尺寸规格≥37x49mm。附件包括：粗糙度仪1台，检测探针1套，粗糙度对比快1套。

序号5：量具及刀具：数显游标卡尺（测量精度≤0.01mm）测量规格为：0-150；0-200; 0-300.（每规格数量为1把）

数显外径千分尺（测量精度≤0.001）测量规格为：0-25；25-50；50-75；75-100；100-125；（每规格数量为1把）

内径千分尺（测量精度≤0.001）10-18；18-35；35-50；50-160（每规格数量为1把）

刀具：小型四轴、五轴联动加工中心锥度专用刀具。数量：30把

（2）商务要求

送货地点为：天津轻工职业技术学院机械工程学院

付款方式：签订合同后，甲方向乙方支付中标总金额的30%作为预付款，待项目完成并验收合格后，向乙方支付剩余70%合同款，具体细节以合同为准。

服务要求：

- 序号1，2，4产品提供不少于两年免费质保。序号3提供不少于一年的免费更新服务并保证所购软件无使用年限的限制。

2.产品送达采购人指定地点，供应商负责安装调试、提供不少于2次免费培训（培训内容以甲方要求为准）。以及不少于2年的专业技术人员技术支持。在运输、安装过程产生的费用由中标方承担。

3.产品出现故障，供应商必须在1小时内响应，5小时内到达服务现场，并提供7×24小时售后服务。

4.所购产品需提供对应的产品说明书、合格证、及检测合格证书。明显位置设置名牌。（说明书接受电子版形式）

5.需要安装的产品安装完成后乙方应负责场地的清洁。安装过程中产生的垃圾、产品包装等由乙方负责清理。

6.项目验收除设备各项精度检测外，另需加工甲方指定产品。产品精度也作为验收参考依据之一。

交货期：签订合同之日起30天内（如遇疫情等特殊情况以合同为准或另行商榷）。