天津轻工职业技术学院可再生能源平台项目需求书

采购项目预（概）算

总预（概）算：   143万

包1预（概）算： 57.4万

包2预（概）算： 85.6万

采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 风光互补发电系统教学平台 | 套 | 2 |
| 2 | 1 | 风力发电机舱偏航变桨实训平台 | 套 | 1 |

技术要求

1.包1

一、产品特性要求

1.要求各子系统既能独立运行，又可以通过之间的连接线构成一套完整的风光互补发电系统。

2.模块化：要求采用工业标准，可根据不同的教学需求组合不同的模块搭建不同的应用系统。

3.开放性：要求软件和硬件部分资源全部向用户开放，用户也可根据实际需要增加新功能模块，开展探究型、创新型教学。

4.先进性：系统涉及PLC控制、变频器调速、MCS51/PIC单片机、DSP处理器相关技术，要求具有多种技术融合的特点，可以满足不同层次用户需求。

5.可靠性：为保证本产品教学效果及确保产品质量稳定可靠，要求投标时提供“风光互补发电系统教学平台”的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖投标人公章。

6.规范性：为防止出现“三无产品”，要求交货时提供设备制造厂商名称、商标及出厂合格证等。

★7、为提高学校师资及实训教学水平，要求中标单位交货时提供设备操作师资培训人数不少于20人次，每人不少于8课时，承担培训所有费用，并能委托全国职业教育师资专业技能培训示范单位颁发培训合格证书，要求投标文件中提供该项内容承诺或声明，否则按无效标处理。

二、技术性能要求

1.输入电源：三相四线AC380V±10%  50Hz

2.工作环境：温度-10℃～+40℃  相对湿度≤85%（25℃）

3.装置容量：＜3kVA

4.太阳能电池板：20W*4

5.模拟光源要求：额定功率≥1000W，额定电压220V

6.风力发电机：额定功率≥400W，三相≥AC24V，额定风速：≥12m/s

7.三相变频电机要求：额定功率≥750W，额定电压AC380V

8.可编程控制器（PLC）：晶体管主机，输入16点，输出16点

9.变频器：额定功率≥0.75kW，额定电压AC380V

10.蓄电池容量：12V/24AH*4

11.控制器：额定功率≥600W，12V/24V电压自适应

12.离网逆变器：输入电压范围≥24V，输出电压220V，输出功率≥300W，逆变效率85%

13.外形尺寸要求：

约1500mm×1400mm×3200mm（模拟风能装置）

约2050mm×930mm×2050mm（模拟光源跟踪装置）

约800mm×600mm×1900mm（模拟能源控制系统）

约800mm×600mm×1900mm（能源转换储存控制系统）

约800mm×600mm×1900mm（并网逆变控制系统）

约800mm×600mm×1900mm（能源监控管理系统）

2.包2

### 一、产品特性要求

### 1.参照真实风力发电机组为对象，包含电控变桨单元、轮毂、主轴、变速箱、发电机、塔筒、传感器、液压制动系统及电气控制系统等，真实表现风力发电机组的运行状态。

2.综合机械传动、液压控制系统、伺服控制系统、PLC电气控制系统及传感器系统，不仅满足基本的风力发电相关专业的实训教学，还可进行工程训练及职业技能竞赛。

3.带有电流型漏电保护，带有过流保护，防止误操作损坏设备；带相序保护，当断相或相序改变后，切断回路电源防止电机反转；液压系统带有过载保护，防止系统超压损坏设备。

★4.为提高学校师资及实训教学水平，要求中标单位交货时提供设备操作师资培训10人次并承担培训费用，并能委托全国职业教育师资专业技能培训示范单位颁发培训合格证书，要求投标文件中提供该项内容承诺或声明，否则按无效标处理。

二、技术参数要求

1.输入电源：三相五线～380V±10% 50Hz

2.工作环境：温度0℃～40℃ 相对湿度≤85%（25℃）

3.装置容量：≤3kVA

4.实训平台尺寸：约1900mm×1000mm×2025mm

电气控制柜尺寸：约750mm×920mm×2160mm

5.安全保护：具有漏电压、漏电流保护，安全符合国家标准

商务要求

交货期：

签订合同之日起1个月内（特殊情况以合同为准）。

服务要求：

1、签订合同后7个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的70%，(特殊情况以合同为准）。

2、投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标。未经采购人同意，成交投标人不得转让合同，不得转包或分包。

3、项目整体质保期3年，若存在问题需24小时内响应，72小时进场调试，具体要求以合同为准。