附件1

天津轻工职业技术学院

项目采购需求书

项目名称： 机床维修服务项目

采购单位： 天津轻工职业技术学院

编制部门：  机械工程学院

编制时间：  2023年9月

版    次： 第二版

编 制 说 明

一、采购货物、工程和服务项目需填报此模板。

二、采购部门可以自行组织编制采购需求书，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。委托采购代理机构或其他第三方机构编制的，应当签订委托代理协议，并在委托代理协议中明确各方的职责分工和权利义务关系，采购部门需履行对采购需求管理的主体责任，并对采购需求的合法性、合规性、合理性负责。

三、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

一、需求清单

（一）项目概况

为了全面提升机械工程学院实训课程的教学实力。计划对机械工程学院现有设备进行维修维护。以便于进行各科目实训课程的正常教学。本项目涉及维修的设备包括：线切割机床14台套、仪表车机床18台套、数控车床14台套、炮塔铣床8台套、电火花加工机床11台套、加工中心数控铣床15台套、德玛吉五轴机床1台。涉及机床维修维护、主要零配件更换或维修、切削液的更换与环保处理、五轴机床精度检测、数控车冷却系统改造。

- 采购项目预（概）算

预（概）算：  人民币14.8万元

（三）技术商务要求

1.包1

（1）技术要求

| 序号 | 设备名称 | 具体服务要求 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炮塔铣床 | 更换数显尺 | 台 | 3 | 更换原有品牌数显尺 |
|  |  | 主轴维护 | 台 | 8 | 清污、润滑、紧固、无噪音异响 |
|  |  | 更换夹心拉杆 | 台 | 8 | 更换物品质量与原品质相同 |
|  |  | 机床防护、防污设施更换 | 台 | 8 |  |
|  |  | 主轴变档旋转开关更换 | 台 | 8 | 更换原品牌主轴变档旋转开关 |
| 2 | 线切割 | 机床导丝轮总成更换 | 台 | 9 | 更换物品质量与原品质相同 |
|  |  | 机床导电块更换 | 台 | 9 |  |
|  |  | 机床防水罩更换 | 台 | 9 |  |
|  |  | 机床检修 | 台 | 9 | 电路系统检查、冷却系统解决跑、冒、滴、漏 |
| 3 | 仪表车床 | 维护保养 | 台 | 18 | 合同期内保障实训教学的正常运行 |
| 4 | 加工中心 | 大连机床卸刀柄系统更换 | 台 | 2 | 更换物品质量与原品质及品牌相同 |
|  |  | 大连机床观察窗更换 | 台 | 10 | 应符合质量规定的技术要求 |
|  |  | 大连及汉川机床操作系统故障维修或更换 | 台 | 4 | 更换或维修必需与机床自带系统品牌一致的系统及所有维修配件 |
|  |  | 大连机床机床面板按钮更换 | 台 | 4 | 更换原品牌面板按钮 |
|  |  | 大连机床机床密封系统维护 | 台 | 10 | 进一步改善漏液的情况 |
|  |  | 大连机床电控柜故障排除 | 台 | 2 | 电路系统检查，排除现有故障。 |
|  |  | 汉川机床伺服传动系统维修维护 | 台 | 2 | 解决私服传动系统异响问题 |
| 5 | 数控车 | 机床水箱改造 | 台 | 14 | 改造后要求安全、可靠、不能跑冒滴漏 |
|  |  | 机床换刀架维修、维护及备件（无法修复的需更换全套换刀系统） | 套 | 16 | 换刀架分解、清洗、注油、密封、更换发信盘、备件2套 |
|  |  | 水泵更换 | 台 | 4 | 更换原品牌水泵 |
|  |  | 机床电控柜维修及维护 | 台 | 14 | 电路系统检查，排除现有故障 |
|  |  | 数控系统CF卡槽 | 台 | 1 | 更换原品牌CF卡槽 |
|  |  | 自动注油器（导轨油） | 台 | 1 | 更换原品牌注油器 |
|  |  | 操作系统维修及电路维修 | 台 | 1 | 更换或维修必需与机床自带系统品牌一致的系统及所有维修配件 |
|  |  | Oi-MATETB系统屏幕 | 块 | 1 | 更换原品牌系统屏幕 |
| 6 | 五轴 | 德玛吉五轴精度检测（检测5个轴） | 台 | 1 | 精度检测并出具检测报告 |
| 7 | 电火花 | 油槽密封条更换 | 台 | 11 | 更换原品质密封条 |
|  |  | 灭火器（电火花机床专用） | 台 | 11 | 符合消防要求的各项规定 |
|  |  | 手控盒维修及更换 | 台 | 11 | 更换原品质手控盒及配件 |
|  |  | 机床检修 | 台 | 11 | 解决机床漏液问题及工作液管路 |
| 8 | 工作液 | 工作液的更换与环保处理（更换作业时不含工作液原液） | 台 | 38 | 对维修中产生的危废交由天津具有危废处理资质的单位进行处理，且危废处理相关事宜由合作方全权负责。危废处理后要求专业处理机构开具单位名称为“天津轻工职业技术学院的危险废物转移联单”原件。 |
|  |  | 废液 | 桶 | 3 |  |
| 备注 | - 本项目要求前期踏勘。 - 拆除后的所有废品垃圾随时清理。 |  |  |  |  |

（2）商务要求

施工地点为：天津轻工职业技术学院机械工程学院实训车间

付款方式：签定合同后25个工作日内预付合同总额的40%；设备维修验收合格后30个工作日内支付合同总额的40%；质保结束后25个工作日内预付其余20%。（特殊情况以合同为准）

- 服务要求：1、设备维修的问题点以及更换的配件（人为原因损坏除外） 1 年质保，免费更换零配件，免费上门维修。保修期内12小时上门服务，24小时内解决设备问题2.机床更换的主要零件如丝杠、主轴要提供权威部门提供的（日期、出厂合格证）质检报告。3.机床维修后能保证正常开展教学工作4. 保修期自验收合格之日起计算。5.维修过程中产生的一切废物，交由具备危废处理资质的单位进行处理，且危废处理的相关事宜由维修单位全权负责。危废处理后要求处理机构开具单位名称为：“天津轻工职业技术学院的危险废物转移联单”原件。6.特种作业需持证上岗。

维修工期：签订合同之日起45天内完成。如遇特殊原因工期顺延。

验收标准：1、电气系统，要求电气线路连接正确、电器元件正常工作、各电气接点可靠等。2.机械系统，要求传动系统、液压系统、润滑系统、夹紧系统等各个部分的运转正常、消除存在异常声响等情况。3.数控系统，需求参数设定是正确、各个操作正常、各个指令可靠等情况。4.在测试运行过程中，需要测试各个部分的工作情况，包括机械、电气和数控系统。测试运行时间按照国家标准执行，以保证机床的运行稳定性和可靠性。

本内容仅为校内公示，所有涉及采购的内容以第三方招标代理机构在相关公开平台公示的采购公告为准。